Приложение № 3 к рабочей программе дисциплины (модуля)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  образования

«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ  ВАРИАТИВНОЙ  ЧАСТИ « КЛИНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЛОКОННО-УКРЕПЛЕННЫХ КОМПОЗИТОВ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ  ПРИЁМЕ»

Архангельск, 2020 г.

ЗАНЯТИЕ  1

ТЕМА: Инновационные методы эстетической реабилитации пациентов с дефектами твердых тканей зубов, зубных рядов.  Безметалловые конструкции зубных протезов на стекловолоконном каркасе. Волоконно-укрепленные композиты для изготовления конструкций зубных протезов.

ЦЕЛЬ:  повышение качества подготовки выпускников за счет формирования дополнительных компетенций (теоретических знаний, практических умений и навыков) в области современных технологий    ортопедического лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов.

ЗАДАЧИ:

- Разобрать современные направления в технологии  эстетических конструкций зубных протезов.

- Провести сравнительный анализ классических и инновационных способов эстетической реабилитации пациентов с дефектами твердых тканей зубов, зубных рядов.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Классические и инновационные методы эстетической реабилитации пациентов с дефектами твердых тканей зубов, зубных рядов.  Эволюция стоматологических эстетических материалов. Критерии «идеального» материала для изготовления зубных протезов.  Общие сведения о безметалловых конструкциях зубных протезов и способах их изготовления. Цельнокерамические конструкции зубных протезов. Способы изготовления. Недостатки цельнокерамических конструкций зубных протезов Безметалловые конструкции зубных протезов с каркасами из композитов, армированных стекловолокном.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

- Современные материалы и технологии  эстетических конструкций зубных протезов.

- Способы изготовления безметалловых цельнокерамических конструкций зубных протезов. Недостатки цельнокерамических реставраций.

- Общая характеристика безметалловых конструкций зубных протезов с каркасами из композитов, армированных стекловолокном.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 640с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437223.html

- Основы технологии зубного протезирования [Электронный ресурс]: учебник в 2 т.: Т.1 / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Абаев З.М. Применение адгезивноволоконных конструкций для восстановления дефектов зубного ряда / З.М. Абаев, Л.А. Северина // Рос. Стоматологический журнал. – 2016. – Т. 20, №2. – С. 106-110.

- Заболевания пародонта. Современный взгляд на клинико-диагностические и лечебные аспекты [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / под ред. О.О. Янушевича - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 160с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410370.html

- Лебеденко, И.Ю. Современные отечественные материалы для безметалловых зубных протезов /И.Ю. Лебеденко // Стоматология. – 2017. - №1. - С. 60-62.

- Курбанов О.Р. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ресурс]: учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432945.html.

- Петрикас О. А. Влияние конструкции опорного элемента на прочность волоконно-композитного адгезивного мостовидного протеза с односторонней опорой / О. А. Петрикас, Ю. Г. Ворошилин, И. В. Петрикас //Стоматология. –2013. –Т. 92, № 2. – С. 50–52.

- Сарапульцева М.В. Опты применения стекловолоконной ленты GrandTEC при различных клинических ситуациях / М.В. Сарапульцева. – Институт стоматологии. – 2013. - №2. – с 54-55.

- Лекционный материал

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

- Консультант врача. Электронная медицинская библиотека: http://www.rosmedlib.ru/

- Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: http://medical-diss.com/stomatologiya.

- Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php.

- Стоматологические издания: http://stomport.ru/editions.

- Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru/

- Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза»: http://www.studmedlib.ru/.

- Электронная библиотека СГМУ: http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Мультимедийное сопровождение лекций, практических занятий по темам дисциплины. Обучающая  компьютерная программа  определения цвета реставраций  в системе 3D-Мастер. Учебные видеофильмы по современным технологиям изготовления зубных протезов. Компьютерное тестирование

ЗАНЯТИЕ 2

ТЕМА: Безметалловые конструкции зубных протезов на волоконно-укрепленном каркасе. Стекловолоконные материалы для изготовления конструкций зубных протезов. Классификация и характеристика основных типов волокон для формирования каркасов зубных протезов. Характеристика высоконаполненных композитных материалов (керомеров) для облицовки стекловолоконных каркасов зубных протезов.

ЦЕЛЬ: повышение качества подготовки выпускников за счет формирования дополнительных компетенций (теоретических знаний, практических умений и навыков) в области современных технологий    ортопедического лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов.

ЗАДАЧИ:

- Разобрать классификацию и характеристику основных типов стекло-волоконных материалов.

- Разобрать состав и свойства композитных материалов для облицовки волоконных каркасов.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Безметалловые конструкции зубных протезов с каркасами из композитов, армированных стекловолокном. Общая характеристика. Материалы для стекловолоконного каркаса. Характеристика стекловолокон. Форма выпуска стекловолокон. Классификация стекловолокон: импрегнированные и неимпрегнированные, полимеризованные и непреполимеризованные. Применение стекловолокон в ортопедической стоматологии. Характеристика облицовочных композитных материалов

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

- Характеристика и форма выпуска стекловолокон. Классификация стекловолокон.

- Характеристика и свойства  облицовочных композитных материалов (высоконаполненных композитов).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

  - Что такое безметалловые конструкции зубных протезов?

  - Какие стекловолоконные материалы для изготовления конструкций зубных протезов Вы знаете?

  - Какими свойствами характеризуются стекловолоконные материалы?

  - Дайте определение понятиям: «импрегнированные и неимпрегнированные», «полимеризованные и непреполимеризованные» стекловолоконные материалы.

  - Какие формы выпуска стекловолоконных материалов Вам известны?

  - С какой целью применяются стекловолоконные материалы при конструировании зубных протезов?

  - Перечислите клинико-лабораторные этапы изготовления зубных протезов на каркасах из композитов, армированных стекловолокном.

  - Что представляют собой облицовочные композиционные материалы? Какими свойствами они характеризуются?

  - С какой целью поверхность керамических частиц облицовочных композиционных материалов обработана силаном?

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 640с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437223.html

- Основы технологии зубного протезирования [Электронный ресурс]: учебник в 2 т.: Т.1 / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Абаев З.М. Применение адгезивноволоконных конструкций для восстановления дефектов зубного ряда / З.М. Абаев, Л.А. Северина // Рос. Стоматологический журнал. – 2016. – Т. 20, №2. – С. 106-110.

- Заболевания пародонта. Современный взгляд на клинико-диагностические и лечебные аспекты [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / под ред. О.О. Янушевича - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 160с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410370.html

- Лебеденко, И.Ю. Современные отечественные материалы для безметалловых зубных протезов /И.Ю. Лебеденко // Стоматология. – 2017. - №1. - С. 60-62.

- Курбанов О.Р. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ресурс]: учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432945.html.

- Петрикас О. А. Влияние конструкции опорного элемента на прочность волоконно-композитного адгезивного мостовидного протеза с односторонней опорой / О. А. Петрикас, Ю. Г. Ворошилин, И. В. Петрикас //Стоматология. –2013. –Т. 92, № 2. – С. 50–52.

- Сарапульцева М.В. Опты применения стекловолоконной ленты GrandTEC при различных клинических ситуациях / М.В. Сарапульцева. – Институт стоматологии. – 2013. - №2. – с 54-55.

- Лекционный материал

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

- Консультант врача. Электронная медицинская библиотека: http://www.rosmedlib.ru/

- Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: http://medical-diss.com/stomatologiya.

- Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php.

- Стоматологические издания: http://stomport.ru/editions.

- Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru/

- Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза»: http://www.studmedlib.ru/.

- Электронная библиотека СГМУ: http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Мультимедийное сопровождение лекций, практических занятий по темам дисциплины. Обучающая  компьютерная программа  определения цвета реставраций  в системе 3D-Мастер. Учебные видеофильмы по современным технологиям изготовления зубных протезов. Компьютерное тестирование

ЗАНЯТИЕ 3

ТЕМА: Показания к ортопедическому лечению зубными протезами на волоконно-укрепленных каркасах. Клинико-лабораторные этапы изготовления зубных протезов на волоконно-укрепленном каркасе. Особенности препарирования зубов под одиночные коронки, опорные коронки мостовидных протезов, элементы адгезивных мостовидных протезов.

ЦЕЛЬ:  повышение качества подготовки выпускников за счет формирования дополнительных компетенций (теоретических знаний, практических умений и навыков) в области современных технологий    ортопедического лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов.

ЗАДАЧИ:

  - Разобрать показания к ортопедическому лечению зубными протезами на волоконно-укрепленных каркасах.

  - Разобрать схему клинико-лабораторных этапов изготовления зубных протезов с каркасом из композита, армированного стекловолокном.

  - Разобрать особенности препарирования зубов под различные конструкции зубных протезов на волоконно-укрепленном каркасе.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Безметалловые конструкции зубных протезов с каркасами из композитов, армированных стекловолокном. Общая характеристика. Материалы для волоконного каркаса. Характеристика стекловолокон. Форма выпуска стекловолокон. Классификация стекловолокон: импрегнированные и неимпрегнированные, полимеризованные и непреполимеризованные. Применение стекловолокон в ортопедической стоматологии. Характеристика облицовочных композитных материалов.

Клинико-лабораторные этапы изготовления зубных протезов на волоконно-укрепленном каркасе. Особенности формирования полости под опорную вкладку мостовидного протеза с каркасом из композита, армированного стекловолокном (глубина препарирования; форма и размеры основных полостей на жевательной и передней группе зубов; форма и размеры дополнительных площадок на жевательной и передней группе зубов). Особенности препарирования зубов под одиночные коронки с каркасом из композита, армированного стекловолокном (глубина сошлифовываемых тканей на разных поверхностях коронки зуба; уровень расположения, форма, ширина придесневого уступа; высота культи отпрепарированного зуба). Особенности препарирования зубов под опорные коронки мостовидного протеза с каркасом из композита, армированного стекловолокном (формирование встречных коробчатых полостей на контактных поверхностях опорных зубов).

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

- Показания к изготовлению конструкций зубных протезов на волоконно-укрепленном каркасе.

- Клинико-лабораторные этапы изготовления зубных протезов на волоконно-укрепленном каркасе.

- Особенности препарирования зубов под одиночные коронки с каркасом из композита, армированного стекловолокном.

- Особенности формирования полости под опорную вкладку мостовидного протеза с каркасом из композита, армированного стекловолокном.

- Особенности препарирования зубов под опорные коронки мостовидного протеза с каркасом из композита, армированного стекловолокном.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Перечислите преимущества конструкций зубных протезов, изготовленных из композитов, армированных стекловолокном.

- Дайте определение понятиям: «импрегнированные и неимпрегнированные», «полимеризованные и непреполимеризованные» стекловолоконные материалы.

- Какие формы стекловолоконных материалов Вам известны?

- Перечислите показания к применению зубных протезов, изготовленных из композитов, армированных стекловолокном.

- Каковы противопоказания к применению зубных протезов, изготовленных из композитов, армированных стекловолокном?

- Перечислите клинико-лабораторные этапы изготовления зубных протезов на каркасах из композитов, армированных стекловолокном.

- В чем заключаются особенности препарирования зубов под конструкции зубных протезов с каркасами из композитов, армированных стекловолокном?

- В чем заключаются особенности препарирования зубов под одиночные коронки с каркасами из композитов, армированных стекловолокном?

- В чем заключаются особенности препарирования зубов под опорные коронки мостовидного протеза с каркасом из композита, армированного стекловолокном?

- В чем заключаются особенности формирования полостей под опорные вкладки мостовидного протеза с каркасом из композита, армированного стекловолокном?

- Каким требованиям должна соответствовать рабочая гипсовая модель при изготовлении зубного протеза на стекловолоконном каркасе?

- Как проводят подготовку стекловолоконного материала перед формированием каркаса зубного протеза?

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 640с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437223.html

- Основы технологии зубного протезирования [Электронный ресурс]: учебник в 2 т.: Т.1 / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абаев З.М. Применение адгезивноволоконных конструкций для восстановления дефектов зубного ряда / З.М. Абаев, Л.А. Северина // Рос. Стоматологический журнал. – 2016. – Т. 20, №2. – С. 106-110.

2. Заболевания пародонта. Современный взгляд на клинико-диагностические и лечебные аспекты [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / под ред. О.О. Янушевича - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 160с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410370.html

- Лебеденко, И.Ю. Современные отечественные материалы для

безметалловых зубных протезов /И.Ю. Лебеденко // Стоматология. – 2017. - №1. - С. 60-62.

- Курбанов О.Р. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное

протезирование) [Электронный ресурс]: учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432945.html.

- Петрикас О. А. Влияние конструкции опорного элемента на прочность

волоконно-композитного адгезивного мостовидного протеза с односторонней опорой / О. А. Петрикас, Ю. Г. Ворошилин, И. В. Петрикас //Стоматология. –2013. –Т. 92, № 2. – С. 50–52.

- Сарапульцева М.В. Опты применения стекловолоконной ленты GrandTEC

при различных клинических ситуациях / М.В. Сарапульцева. – Институт стоматологии. – 2013. - №2. – с 54-55.

7. Лекционный материал

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

- Консультант врача. Электронная медицинская библиотека: http://www.rosmedlib.ru/

- Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: http://medical-diss.com/stomatologiya.

- Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php.

- Стоматологические издания: http://stomport.ru/editions.

- Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru/

- Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза»: http://www.studmedlib.ru/.

- Электронная библиотека СГМУ: http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Мультимедийное сопровождение лекций, практических занятий по темам дисциплины. Обучающая  компьютерная программа  определения цвета реставраций  в системе 3D-Мастер. Учебные видеофильмы по современным технологиям изготовления зубных протезов. Компьютерное тестирование

ЗАНЯТИЕ 4

ТЕМА: Клинико-лабораторные этапы изготовления зубных протезов на волоконно-укрепленном каркасе. Особенности лабораторной технологии зубных протезов с каркасами из композитов, армированных стекловолокном. Биомеханические принципы моделирования мостовидного протеза на стекловолоконном каркасе

ЦЕЛЬ:  повышение качества подготовки выпускников за счет формирования дополнительных компетенций (теоретических знаний, практических умений и навыков) в области современных технологий    ортопедического лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов.

ЗАДАЧИ:

- Повторить схему клинико-лабораторных этапов изготовления зубных протезов с каркасом из композита, армированного стекловолокном.

- Разобрать общую схему технологического процесса для всех видов композитов, армированных стекловолокном.

- Разобрать общие принципы формирования балки мостовидного протеза с каркасом из композитов, армированных стекловолокном.

- Разобрать особенности полимеризации для каждой системы композитов, армированных стекловолокном.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Безметалловые конструкции зубных протезов с каркасами из композитов, армированных стекловолокном. Общая характеристика. Материалы для волоконного каркаса. Характеристика стекловолокон. Форма выпуска стекловолокон. Классификация стекловолокон: импрегнированные и неимпрегнированные, полимеризованные и непреполимеризованные. Применение стекловолокон в ортопедической стоматологии. Характеристика облицовочных композитных материалов.

Клинико-лабораторные  этапы изготовления зубных протезов с каркасом из композита, армированного стекловолокном. Общая схема лабораторных этапов изготовления конструкций зубных протезов из композитов, армированных стекловолокном. Требования, которым должна соответствовать рабочая модель. Подготовка стекловолоконного материала. Формирование армированного колпачка одиночной коронки или армированной балки мостовидного протеза с проведением прессования и полимеризации. Формирование каркаса будущей конструкции зубного протеза из композита, армированного стекловолокном, с проведением прессования и полимеризации. Восстановление анатомической формы коронок зубов и промежуточной части мостовидного протеза облицовочным материалом. Стадии полимеризации стекловолоконных материалов: промежуточная и окончательная. Факторы инициации реакции и условия полимеризации композиционных материалов. Особенности полимеризации для каждой системы композита, армированного стекловолокном. Общие принципы моделирования мостовидного протеза композитными облицовочными материалами.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

- Клинико-лабораторные этапы изготовления зубных протезов на волоконно-укрепленном каркасе.

- Схема лабораторных этапов изготовления конструкций зубных протезов из композитов, армированных стекловолокном.

- Получение и особенности подготовки рабочей модели для изготовления каркаса протеза из стекловолоконного материала.

- Формирование армированного колпачка одиночной коронки или армированной балки мостовидного протеза с проведением прессования и полимеризации.

- Полимеризация композитов, армированных стекловолокном (факторы, условия, особенности).

- Общие принципы моделирования мостовидного протеза композитными облицовочными материалами.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Перечислите преимущества конструкций зубных протезов, изготовленных из композитов, армированных стекловолокном.

- Перечислите показания к применению зубных протезов, изготовленных из композитов, армированных стекловолокном.

- Каковы противопоказания к применению зубных протезов, изготовленных из композитов, армированных стекловолокном?

- Какие формы стекловолоконных материалов Вам известны?

- Перечислите клинико-лабораторные этапы изготовления зубных протезов на каркасах из композитов, армированных стекловолокном.

- В чем заключаются особенности препарирования зубов под одиночные коронки с каркасами из композитов, армированных стекловолокном?

- В чем заключаются особенности препарирования зубов под опорные коронки мостовидного протеза с каркасом из композита, армированного стекловолокном?

- В чем заключаются особенности формирования полостей под опорные вкладки мостовидного протеза с каркасом из композита, армированного стекловолокном?

- Каким требованиям должна соответствовать рабочая гипсовая модель при изготовлении зубного протеза на стекловолоконном каркасе?

- Как проводят подготовку стекловолоконного материала перед формированием каркаса зубного протеза?

- В чем заключаются принципы формирования балки мостовидного протеза из композитов, армированных стекловолокном?

- Перечислите факторы и условия полимеризации композитов, армированных стекловолокном.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

  - Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 640с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437223.html

  - Основы технологии зубного протезирования [Электронный ресурс]: учебник в 2 т.: Т.1 / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абаев З.М. Применение адгезивноволоконных конструкций для восстановления дефектов зубного ряда / З.М. Абаев, Л.А. Северина // Рос. Стоматологический журнал. – 2016. – Т. 20, №2. – С. 106-110.

2. Заболевания пародонта. Современный взгляд на клинико-диагностические и лечебные аспекты [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / под ред. О.О. Янушевича - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 160с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410370.html

  - Лебеденко, И.Ю. Современные отечественные материалы для

безметалловых зубных протезов /И.Ю. Лебеденко // Стоматология. – 2017. - №1. - С. 60-62.

  - Курбанов О.Р. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное

протезирование) [Электронный ресурс]: учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432945.html.

  - Петрикас О. А. Влияние конструкции опорного элемента на прочность

волоконно-композитного адгезивного мостовидного протеза с односторонней опорой / О. А. Петрикас, Ю. Г. Ворошилин, И. В. Петрикас //Стоматология. –2013. –Т. 92, № 2. – С. 50–52.

  - Сарапульцева М.В. Опты применения стекловолоконной ленты GrandTEC

при различных клинических ситуациях / М.В. Сарапульцева. – Институт стоматологии. – 2013. - №2. – с 54-55.

7. Лекционный материал

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

- Консультант врача. Электронная медицинская библиотека: http://www.rosmedlib.ru/

- Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: http://medical-diss.com/stomatologiya.

- Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php.

- Стоматологические издания: http://stomport.ru/editions.

- Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru/

- Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза»: http://www.studmedlib.ru/.

- Электронная библиотека СГМУ: http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Мультимедийное сопровождение лекций, практических занятий по темам дисциплины. Обучающая  компьютерная программа  определения цвета реставраций  в системе 3D-Мастер. Учебные видеофильмы по современным технологиям изготовления зубных протезов. Компьютерное тестирование

ЗАНЯТИЕ 5

ТЕМА: Лабораторная технология изготовления конструкций зубных протезов из композитов, армированных стекловолокном. Варианты использования композитов, армированных стекловолокном в ортопедической стоматологии. Лабораторные этапы изготовления одиночной коронки на каркасе из волоконно-укрепленного материала. Лабораторные  этапы изготовления мостовидного протеза с каркасом  из композитов, армированных стекловолокном, с применением силиконовой матрицы.

Особенности формирования и условия полимеризации стекловолоконных  каркасов

ЦЕЛЬ:  повышение качества подготовки выпускников за счет формирования дополнительных компетенций (теоретических знаний, практических умений и навыков) в области современных технологий    ортопедического лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов.

ЗАДАЧИ:

- Повторить общую схему технологического процесса для всех видов композитов, армированных стекловолокном.

- Разобрать варианты использования композитов, армированных стекловолокном для замещения дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов.

- Разобрать лабораторные этапы изготовления одиночной коронки на каркасе из волоконно-укрепленного материала.

- Разобрать лабораторные этапы изготовления мостовидного протеза с каркасом  из композитов, армированных стекловолокном, с применением силиконовой матрицы.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Материалы для волоконного каркаса. Характеристика стекловолокон. Форма выпуска стекловолокон. Классификация стекловолокон: импрегнированные и неимпрегнированные, полимеризованные и непреполимеризованные. Применение стекловолокон в ортопедической стоматологии. Характеристика облицовочных композитных материалов.

Клинико-лабораторные  этапы изготовления зубных протезов с каркасом из композита, армированного стекловолокном. Общая схема лабораторных этапов изготовления конструкций зубных протезов из композитов, армированных стекловолокном.

Лабораторные этапы изготовления одиночной коронки на каркасе из волоконно-укрепленного материала. Подготовка рабочей модели. Выбор и подготовка стекловолоконного материала для формирования каркаса коронки (многослойная стеклоткань, волокнистая сетка, трубчатая сетка). Прессование и промежуточная полимеризация каркаса. Пескоструйная обработка каркаса. Восстановление анатомической формы коронки композиционным материалом. Особенности полимеризации.

Лабораторные  этапы изготовления мостовидного протеза с каркасом  из композитов, армированных стекловолокном, с применением силиконовой матрицы. Подготовка рабочей модели. Выбор и подготовка стекловолоконного материала для формирования каркаса (многослойная стеклоткань, волокнистая сетка, стекловолоконные жгуты). Формирование восковой модели опорной балки промежуточной части мостовидного протеза. Изготовление силиконовой матрицы промежуточной части. Изготовление опорной балки, армированной стекловолоконным жгутом. Прессование и промежуточная полимеризация балки. Пескоструйная обработка несущей балки. Получение армированного стекловолоконного каркаса мостовидного протеза.  Моделирование мостовидного протеза композиционным материалом.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

- Характеристика материалов для формирования стекловолоконного каркаса.

- Схема лабораторных этапов изготовления конструкций зубных протезов из композитов, армированных стекловолокном.

- Особенности лабораторных этапов изготовления одиночной коронки на каркасе из волоконно-укрепленного материала.

- Лабораторные  этапы изготовления мостовидного протеза с каркасом  из композитов, армированных стекловолокном, с применением силиконовой матрицы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Дайте определение понятиям: «импрегнированные и неимпрегнированные», «полимеризованные и непреполимеризованные» стекловолоконные материалы.

- Какие формы стекловолоконных материалов Вам известны?

- Перечислите клинико-лабораторные этапы изготовления зубных протезов на каркасах из композитов, армированных стекловолокном.

- В чем заключаются особенности препарирования зубов под одиночные коронки с каркасами из композитов, армированных стекловолокном?

- В чем заключаются особенности препарирования зубов под опорные коронки мостовидного протеза с каркасом из композита, армированного стекловолокном?

- Каким требованиям должна соответствовать рабочая гипсовая модель при изготовлении зубного протеза на стекловолоконном каркасе?

- Как проводят подготовку стекловолоконного материала перед формированием каркаса зубного протеза?

- В чем заключаются принципы формирования балки мостовидного протеза из композитов, армированных стекловолокном?

- В чем заключаются особенности лабораторных этапов изготовления одиночной коронки на каркасе из волоконно-укрепленного материала?

- Перечислите лабораторные этапы изготовления мостовидного протеза с каркасом  из композитов, армированных стекловолокном, с применением силиконовой матрицы.

- Перечислите факторы и условия полимеризации композитов, армированных стекловолокном.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

  - Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 640с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437223.html

  - Основы технологии зубного протезирования [Электронный ресурс]: учебник в 2 т.: Т.1 / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Абаев З.М. Применение адгезивноволоконных конструкций для восстановления дефектов зубного ряда / З.М. Абаев, Л.А. Северина // Рос. Стоматологический журнал. – 2016. – Т. 20, №2. – С. 106-110.

- Заболевания пародонта. Современный взгляд на клинико-диагностические и лечебные аспекты [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / под ред. О.О. Янушевича - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 160с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410370.html

- Лебеденко, И.Ю. Современные отечественные материалы для безметалловых зубных протезов /И.Ю. Лебеденко // Стоматология. – 2017. - №1. - С. 60-62.

- Курбанов О.Р. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ресурс]: учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432945.html.

- Петрикас О. А. Влияние конструкции опорного элемента на прочность волоконно-композитного адгезивного мостовидного протеза с односторонней опорой / О. А. Петрикас, Ю. Г. Ворошилин, И. В. Петрикас //Стоматология. –2013. –Т. 92, № 2. – С. 50–52.

- Сарапульцева М.В. Опты применения стекловолоконной ленты GrandTEC при различных клинических ситуациях / М.В. Сарапульцева. – Институт стоматологии. – 2013. - №2. – с 54-55.

- Лекционный материал

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

- Консультант врача. Электронная медицинская библиотека: http://www.rosmedlib.ru/

- Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: http://medical-diss.com/stomatologiya.

- Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php.

- Стоматологические издания: http://stomport.ru/editions.

- Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru/

- Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза»: http://www.studmedlib.ru/.

- Электронная библиотека СГМУ: http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Мультимедийное сопровождение лекций, практических занятий по темам дисциплины. Обучающая  компьютерная программа  определения цвета реставраций  в системе 3D-Мастер. Учебные видеофильмы по современным технологиям изготовления зубных протезов. Компьютерное тестирование

ЗАНЯТИЕ 6

ТЕМА: Лабораторная технология изготовления конструкций зубных протезов из композитов, армированных стекловолокном. Варианты использования композитов, армированных стекловолокном в ортопедической стоматологии. Этапы  изготовления мостовидного протеза с каркасом  из композитов, армированных стекловолокном, с усилением каркаса протеза петлями стекловолокна. Особенности формирования и условия полимеризации стекловолоконного  каркаса. Обеспечение эпидемиологической безопасности на стоматологическом приеме. Профилактика профессионального заражения стоматологов.

ЦЕЛЬ: повышение качества подготовки выпускников за счет формирования дополнительных компетенций (теоретических знаний, практических умений и навыков) в области современных технологий    ортопедического лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов.

ЗАДАЧИ:

- Повторить общую схему технологического процесса для всех видов композитов, армированных стекловолокном.

- Разобрать варианты использования композитов, армированных стекловолокном для замещения дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов.

- Разобрать лабораторные этапы изготовления мостовидного протеза с каркасом  из композитов, армированных стекловолокном, с усилением каркаса протеза петлями стекловолокна.

- Разобрать особенности формирования и полимеризации каркаса мостовидного протеза.

- Обобщить знания обучающихся по обеспечению эпидемиологической безопасности на стоматологическом приеме.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Материалы для волоконного каркаса. Характеристика стекловолокон. Форма выпуска стекловолокон. Классификация стекловолокон: импрегнированные и неимпрегнированные, полимеризованные и непреполимеризованные. Применение стекловолокон в ортопедической стоматологии. Характеристика облицовочных композитных материалов.

Клинико-лабораторные  этапы изготовления зубных протезов с каркасом из композита, армированного стекловолокном. Общая схема лабораторных этапов изготовления конструкций зубных протезов из композитов, армированных стекловолокном.

Лабораторные  этапы изготовления мостовидного протеза с каркасом  из композитов, армированных стекловолокном, с усилением каркаса протеза петлями стекловолокна. Подготовка рабочей модели. Формирование каркаса мостовидного протеза: создание колпачков опорных коронок, изготовление опорной и укрепляющей жевательную поверхность балок каркаса промежуточной части; укрепление вестибулярной, оральной и контактных поверхностей каркаса стекловолоконной лентой. Полимеризация. Моделирование мостовидного протеза облицовочным композиционным материалом.

Санитарно-эпидемический режим в учреждениях стоматологического профиля. Пути распространения инфекции в стоматологическом отделении. Обеспечение эпидемиологической безопасности на стоматологическом приеме. Асептика и  антисептика  в клинике ортопедической стоматологии. Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия. Профилактика профессионального заражения стоматологов.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

- Характеристика материалов для формирования волоконного каркаса.

- Схема лабораторных этапов изготовления конструкций зубных протезов из композитов, армированных стекловолокном.

- Лабораторные  этапы изготовления мостовидного протеза с каркасом  из композитов, армированных стекловолокном, с усилением каркаса протеза петлями стекловолокна.

- Особенности формирования и полимеризации каркаса мостовидного протеза

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Перечислите клинико-лабораторные этапы изготовления зубных протезов на каркасах из композитов, армированных стекловолокном.

- В чем заключаются особенности препарирования зубов под одиночные коронки с каркасами из композитов, армированных стекловолокном?

- В чем заключаются особенности препарирования зубов под опорные коронки мостовидного протеза с каркасом из композита, армированного стекловолокном?

- Как проводят подготовку стекловолоконного материала перед формированием каркаса зубного протеза?

- В чем заключаются принципы формирования балки мостовидного протеза из композитов, армированных стекловолокном?

- В чем заключаются особенности лабораторных этапов изготовления одиночной коронки на каркасе из волоконно-укрепленного материала?

- Перечислите лабораторные этапы изготовления мостовидного протеза с каркасом  из композитов, армированных стекловолокном, с применением силиконовой матрицы.

- Перечислите лабораторные  этапы изготовления мостовидного протеза с каркасом  из композитов, армированных стекловолокном, с усилением каркаса протеза петлями стекловолокна.

- Перечислите факторы и условия полимеризации композитов, армированных стекловолокном.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 640с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437223.html

- Основы технологии зубного протезирования [Электронный ресурс]: учебник в 2 т.: Т.1 / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Абаев З.М. Применение адгезивноволоконных конструкций для восстановления дефектов зубного ряда / З.М. Абаев, Л.А. Северина // Рос. Стоматологический журнал. – 2016. – Т. 20, №2. – С. 106-110.

- Заболевания пародонта. Современный взгляд на клинико-диагностические и лечебные аспекты [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / под ред. О.О. Янушевича - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 160с.

Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410370.html

- Лебеденко, И.Ю. Современные отечественные материалы для безметалловых зубных протезов /И.Ю. Лебеденко // Стоматология. – 2017. - №1. - С. 60-62.

- Курбанов О.Р. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ресурс]: учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432945.html.

- Петрикас О. А. Влияние конструкции опорного элемента на прочность волоконно-композитного адгезивного мостовидного протеза с односторонней опорой / О. А. Петрикас, Ю. Г. Ворошилин, И. В. Петрикас //Стоматология. –2013. –Т. 92, № 2. – С. 50–52.

- Сарапульцева М.В. Опты применения стекловолоконной ленты GrandTEC при различных клинических ситуациях / М.В. Сарапульцева. – Институт стоматологии. – 2013. - №2. – с 54-55.

- Лекционный материал

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

- Консультант врача. Электронная медицинская библиотека: http://www.rosmedlib.ru/

- Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: http://medical-diss.com/stomatologiya.

- Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php.

- Стоматологические издания: http://stomport.ru/editions.

- Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru/

- Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза»: http://www.studmedlib.ru/.

- Электронная библиотека СГМУ: http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Мультимедийное сопровождение лекций, практических занятий по темам дисциплины. Обучающая  компьютерная программа  определения цвета реставраций  в системе 3D-Мастер. Учебные видеофильмы по современным технологиям изготовления зубных протезов. Компьютерное тестирование

ЗАНЯТИЕ 7

ТЕМА: Лабораторная технология изготовления конструкций зубных протезов из композитов, армированных стекловолокном. Варианты использования композитов, армированных стекловолокном в ортопедической стоматологии. Этапы изготовления мостовидного протеза с опорой на вкладки с применением U-образной стекловолоконной балки. Этапы изготовления  шинирующих конструкций с каркасом из композитов, армированных стекловолокном. Промежуточная аттестация (зачет).

ЦЕЛЬ: повышение качества подготовки выпускников за счет формирования дополнительных компетенций (теоретических знаний, практических умений и навыков) в области современных технологий    ортопедического лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов.

ЗАДАЧИ:

- Повторить общую схему технологического процесса для всех видов зубных протезов из композитов, армированных стекловолокном.

- Разобрать варианты использования композитов, армированных стекловолокном для замещения дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов.

- Разобрать лабораторные этапы изготовления мостовидного протеза с опорой на вкладки с применением U-образной стекловолоконной балки.

- Разобрать этапы изготовления шинирующих конструкций с каркасом из композитов, армированных стекловолокном.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Материалы для волоконного каркаса. Характеристика стекловолокон. Форма выпуска стекловолокон. Классификация стекловолокон: импрегнированные и неимпрегнированные, полимеризованные и непреполимеризованные. Применение стекловолокон в ортопедической стоматологии. Характеристика облицовочных композитных материалов.

Клинико-лабораторные  этапы изготовления зубных протезов с каркасом из композита, армированного стекловолокном. Общая схема лабораторных этапов изготовления конструкций зубных протезов из композитов, армированных стекловолокном.

Лабораторные  этапы изготовления мостовидного протеза с опорой на вкладки с применением U-образной стекловолоконной балки. Особенности формирования полостей под опорные вкладки при изготовлении мостовидного протеза с использованием U-образной балки: ширина полости, уровень расположения дна полости, высота осевых стенок полости, глубина полости. Подготовка рабочей модели. Создание опорной балки каркаса и стекловолоконного каркаса. Особенности прессования   и промежуточной полимеризации каркаса. Моделирование мостовидного протеза облицовочным композиционным материалом.

Способы изготовления шинирующих конструкций с каркасом из композитов, армированных стекловолокном. Лабораторный способ изготовления шинирующих конструкций.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

  - Характеристика материалов для формирования волоконного каркаса.

  - Схема лабораторных этапов изготовления конструкций зубных протезов из композитов, армированных стекловолокном.

  - Лабораторные этапы изготовления мостовидного протеза с опорой на вкладки с применением U-образной стекловолоконной балки.

  - Особенности формирования и полимеризации каркаса мостовидного протеза.

  - Лабораторный способ изготовления шинирующих конструкций с каркасом из композитов, армированных стекловолокном.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Перечислите клинико-лабораторные этапы изготовления зубных протезов на каркасах из композитов, армированных стекловолокном.

- В чем заключаются особенности формирования полостей под опорные вкладки мостовидного протеза с каркасом из композита, армированного стекловолокном?

- Как проводят подготовку стекловолоконного материала перед формированием каркаса зубного протеза?

- В чем заключаются принципы формирования балки мостовидного протеза из композитов, армированных стекловолокном?

- В чем заключаются особенности лабораторных этапов изготовления одиночной коронки на каркасе из волоконно-укрепленного материала?

- Перечислите лабораторные этапы изготовления мостовидного протеза с каркасом  из композитов, армированных стекловолокном, с применением силиконовой матрицы.

- Перечислите лабораторные  этапы изготовления мостовидного протеза с каркасом  из композитов, армированных стекловолокном, с усилением каркаса протеза петлями стекловолокна.

- Перечислите лабораторные  этапы изготовления мостовидного протеза с опорой на вкладки с применением U-образной стекловолоконной балки.

- В чем заключаются особенности изготовления шинирующих конструкций из композитов, армированных стекловолокном?

- Перечислите факторы и условия полимеризации композитов, армированных стекловолокном.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 640с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437223.html

- Основы технологии зубного протезирования [Электронный ресурс]: учебник в 2 т.: Т.1 / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Абаев З.М. Применение адгезивноволоконных конструкций для восстановления дефектов зубного ряда / З.М. Абаев, Л.А. Северина // Рос. Стоматологический журнал. – 2016. – Т. 20, №2. – С. 106-110.

- Заболевания пародонта. Современный взгляд на клинико-диагностические и лечебные аспекты [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / под ред. О.О. Янушевича - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 160с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410370.html

- Лебеденко, И.Ю. Современные отечественные материалы для безметалловых зубных протезов /И.Ю. Лебеденко // Стоматология. – 2017. - №1. - С. 60-62.

- Курбанов О.Р. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ресурс]: учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432945.html.

- Петрикас О. А. Влияние конструкции опорного элемента на прочность волоконно-композитного адгезивного мостовидного протеза с односторонней опорой / О. А. Петрикас, Ю. Г. Ворошилин, И. В. Петрикас //Стоматология. –2013. –Т. 92, № 2. – С. 50–52.

- Сарапульцева М.В. Опты применения стекловолоконной ленты GrandTEC при различных клинических ситуациях / М.В. Сарапульцева. – Институт стоматологии. – 2013. - №2. – с 54-55.

- Лекционный материал

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

- Консультант врача. Электронная медицинская библиотека: http://www.rosmedlib.ru/

- Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: http://medical-diss.com/stomatologiya.

- Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php.

- Стоматологические издания: http://stomport.ru/editions.

- Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru/

- Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза»: http://www.studmedlib.ru/.

- Электронная библиотека СГМУ: http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Мультимедийное сопровождение лекций, практических занятий по темам дисциплины. Обучающая  компьютерная программа  определения цвета реставраций  в системе 3D-Мастер. Учебные видеофильмы по современным технологиям изготовления зубных протезов. Компьютерное тестирование