Ш курс, У (осенний) семестр

Ортопедическая  стоматология.

Модуль «Зубопротезирование (простое протезирование)»

РАЗДЕЛ: Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  1

ТЕМА: Дефекты твердых тканей зубов. Искусственные коронки. Препарирование как первый клинический этап при изготовлении искусственных коронок. Основы препарирования. Обеспечение эпид. безопасности на стоматологическом  приёме. Препарирование зубов на учебных фантомах под металлическую штампованную коронку. Получение оттисков альгинатными оттискными массами. Получение гипсовых моделей челюстей.

ЦЕЛЬ: совершенствовать навыки препарирования твердых тканей зубов под искусственные коронки; навыки получения оттисков различными оттискными материалами.

ЗАДАЧИ:

- Повторить последовательность, режимы, принципы препарирования зубов под искусственные коронки и этапы препарирования зубов под металлические штампованные коронки.

- Отработать навыки препарирования зубов под металлическую штампованную коронку на учебных фантомах.

- Разобрать требования, которым должен соответствовать  зуб после препарирования под металлическую штампованную коронку.

- Отработать навыки подбора оттискных ложек и методики получения оттисков альгинатными  оттискными материалами.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Дефекты твердых тканей зубов. Искусственные коронки. Препарирование как первый клинический этап при изготовлении искусственных коронок. Правила, принципы, режимы, последовательность препарирования зубов под искусственные коронки. Зоны безопасности. Методы обезболивания. Набор необходимых абразивных инструментов для препарирования. Влияние препарирования на ткани зуба. Ошибки и осложнения при препарировании. Меры предупреждения. Требования, которым должна соответствовать культя зуба после препарирования под металлическую штампованную коронку.

ВОПРОСЫ  К  ЗАНЯТИЮ

- Препарирование зуба для изготовления металлической штампованной коронки. Правила, последовательность, принципы, режимы препарирования.

- Абразивный инструментарий для препарирования.

- Мероприятия, направленные на обеспечение безболезненности проведения препарирования.

- Требования, которым  должна соответствовать культя зуба, отпрепарированного для изготовления металлической штампованной коронки. Контроль качества препарирования.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Какие инструменты используются на этапе препарирования зуба под искусственные коронки? Каким требованиям они должны соответствовать?

- В какой последовательности проводится  препарирование зубов под металлическую штампованную коронку? Критерии оценки качества препарирования?

- Понятие «сепарация». С какой целью выполняется этот этап препарирования? Какими инструментами?

- В каком режиме, и с соблюдением каких принципов должно проводиться препарирование зубов для обеспечения безболезненности процедуры?

- Какие ошибки могут быть допущены на этапе препарирования? Какими должны быть меры их предупреждения?

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

  - Лебеденко, И.Ю.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html

  - Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

  - Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и

технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. -3-е изд., испр. и доп.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html

2.  Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы

[Электронный ресурс] : учебник для медицинских колледжей и училищ /

Л. Л. Колесников [и др.] ; ред. Л. Л. Колесников [и др.]. -Москва:

ГЭОТАР –   Медиа, 2017. -328 с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438701.html

3. Базикян, Э.А.  Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс]:

атлас/ Э. А. Базикян. -3-е изд.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2017. -168с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440490.html.

4. Курбанов О.Р.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное

протезирование)  [Электронный ресурс] : учебник/ О. Р. Курбанов, А. И.

Абдурахманов, С. И. Абакаров. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 456 с.

URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html.

- Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]:

учебник / И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа,

2011. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html.

6. Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. Э. С. Каливраджияна, И. Ю. Лебеденко, Е.А. Брагина и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 800с.

7. Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т.1  [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

- Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -352с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429990.html.

9.  Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В., Поливаная Е.А. Дефекты твердых тканей

зубов. Ортопедические методы лечения: учебное пособие / Т.Н.

Юшманова, Н.В. Скрипова. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2018. – 338с.

10. Юшманова Т. Н., Скрипова Н. В. Клиническое материаловедение.

Оттискные материалы: учебное пособие / Т.Н.       Юшманова, Н.В.

Скрипова. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2020. – 112с.

11. Юшманова Т. Н., Скрипова Н. В. Основы материаловедения.

Вспомогательные материалы, применяемые на этапах изготовления

зубных протезов: учебное пособие / Т.Н.       Юшманова, Н.В.

Скрипова. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2021. – 129с.

12. Юшманова Т. Н., Скрипова Н. В. Основы материаловедения. Сплавы

металлов и полимерные материалы, применяемые в ортопедической

стоматологии: учебное пособие / Т.Н.       Юшманова, Н.В. Скрипова. –

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2020. – 122с.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» http://www.studentlibrary.ru/,  http://www.studmedlib.ru/

2. Электронная библиотека СГМУ http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

3. Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Укажите последовательность проведения этапа препарирования зуба под металлическую штампованную коронку:

а) ___________________________________________________;

б) ___________________________________________________;

в) ___________________________________________________;

г) ___________________________________________________.

2. Тестовые задания

Укажите вариант правильного ответа

1.По окончанию препарирования зуба под коронку  диаметр коронки зуба не должен превышать его диаметр

а) в области экватора

б) в области шейки

в) в области жевательной поверхности (режущего края)

Укажите варианты всех правильных ответов

2. Повышение температуры зубных тканей во время препарирования зависит от

1) возраста пациента

2) диаметра режущего инструмента

3) величины давления инструмента на зуб

4) скорости вращения инструмента

5) температуры окружающей среды

6) материала, из которого изготовлен режущий инструмент

3. Боль, возникающую при препарировании зубов,  можно уменьшить

1) охлаждением зуба

2) непрерывным сошлифовыванием тканей зуба

3) изменением скорости вращения инструмента

4) более точной центровкой инструмента

КЛИНИЧЕСКОЕ  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  2

ТЕМА:  Дефекты твердых тканей зубов.  Искусственные коронки. Комбинированные коронки на литом металлической каркасе. Металлокерамические коронки. Показания и противопоказания. Клинико-лабораторные этапы изготовления.  Особенности препарирования зубов. Методика формирования придесневого уступа, его формы, расположение по отношению к десне. Препарирование  зубов под искусственные коронки на учебных фантомах. Получение оттисков альгинатными оттискными массами.

ЦЕЛЬ: разобрать последовательность и особенности основных клинических   и лабораторных этапов изготовления  металлокерамической  коронки.

ЗАДАЧИ:

- Разобрать показания и противопоказания к применению металлокерамических коронок, конструктивные особенности данного вида искусственных коронок.

- Разобрать последовательность и особенности клинико-лабораторных этапов  изготовления металлокерамических  коронок.

- Повторить основные принципы препарирования твердых тканей зубов.

- Разобрать особенности препарирования зубов под металлокерамические коронки.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Дефекты твердых тканей зубов. Искусственные коронки.    Металлокерамические  коронки. Показания и противопоказания к применению.  Конструктивные особенности. Клинико-лабораторные этапы изготовления.

Препарирование  твердых тканей зубов. Правила, принципы, режимы, последовательность препарирования зубов под металлокерамическую коронку. Зоны безопасности. Методы обезболивания. Набор необходимых абразивных инструментов для препарирования. Влияние препарирования на ткани зуба.

Особенности препарирования зубов под металлокерамические коронки. Угол конвергенции осевых стенок. Придесневой уступ: топография, форма. Форма культи зуба после препарирования.

Ошибки и осложнения при препарировании. Меры предупреждения.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

- Показания и противопоказания (относительные и абсолютные) к применению металлокерамических коронок.

- Конструктивные особенности и преимущества металлокерамических коронок

- Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления металлокерамических  коронок.

- Принципы, режимы, особенности препарирования зуба для изготовления металлокерамической  коронки.

- Абразивные инструменты для препарирования.

- Требования, которым должна соответствовать культя зуба, отпрепарированного под металлокерамическую коронку.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Что представляет собой металлокерамическая  коронка? Какие материалы используются для ее изготовления?

- Перечислите клинико-лабораторные этапы изготовления металлокерамических коронок.

- Каким требованиям должен соответствовать зуб, для восстановления анатомической формы которого планируется применить металлокерамическую  коронку?

- С какой целью на этапе препарирования формируют уступ? Его форма, топография?

- С учетом каких принципов должно проводиться препарирование зубов под металлокерамические коронки?

- Каким требованиям должны соответствовать опорные зубы, отпрепарированные под  металлокерамически коронки?

- Чем продиктована необходимость формирования уступа при препарировании зубов под металлокерамические коронки?

- Какой формы и на каком уровне должен быть сформирован уступ для изготовления металлокерамической коронки?

- Какая форма уступа при препарировании зубов под металлокерамические  коронки считается оптимальной?

- Каковы принципиальные отличия формы культи зуба, отпрепарированного под цельнолитую коронку от формы культи зуба, подготовленного под металлокерамическую  коронку?

- Какие оттиски получают, и какие оттискные материалы используют для изготовления металлокерамических (металлопластмассовых) коронок? Каким основным требованиям они должны соответствовать?

- Каким требованиям должны соответствовать конструкционные материалы для изготовления металлокерамической коронки?

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

    - Лебеденко, И.Ю.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html

    - Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.  Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и

технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. -3-е изд., испр. и доп.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html

2.  Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы

[Электронный ресурс]: учебник для медицинских колледжей и училищ /

Л. Л. Колесников [и др.] ; ред. Л. Л. Колесников [и др.]. -Москва:

ГЭОТАР –   Медиа, 2017. -328 с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438701.html

    - Базикян, Э.А.  Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс]: атлас/ Э. А. Базикян. -3-е изд.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2017. -168с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440490.html

    - Курбанов О.Р.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование)  [Электронный ресурс] : учебник/ О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 456 с.: ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html.

    - Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html

    - Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. Э. С. Каливраджияна, И. Ю. Лебеденко, Е.А. Брагина и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 800с.

    - Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т.1  [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

    - Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -352с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429990.html.

9.  Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В., Поливаная Е.А. Дефекты твердых тканей

зубов. Ортопедические методы лечения: учебное пособие / Т.Н.

Юшманова, Н.В. Скрипова. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2018. – 338с.

10. Юшманова Т. Н., Скрипова Н. В. Основы материаловедения.

Вспомогательные материалы, применяемые на этапах изготовления

зубных протезов: учебное пособие / Т.Н.       Юшманова, Н.В.

Скрипова. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2021. – 129с.

11. Юшманова Т. Н., Скрипова Н. В. Основы материаловедения. Сплавы

металлов и полимерные материалы, применяемые в ортопедической

стоматологии: учебное пособие / Т.Н.       Юшманова, Н.В. Скрипова. –

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2020. – 122с.

12.  Юшманова Т. Н., Скрипова Н. В. Клиническое материаловедение.

Оттискные материалы: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В.

Скрипова. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2020. – 112с.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» http://www.studentlibrary.ru/,  http://www.studmedlib.ru/

2. Электронная библиотека СГМУ http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

3. Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

  - Заполните таблицу «Сравнительная характеристика металлокерамической и металлопластмассовой  коронок»

| Искусственная коронка | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Металлокерамическая |  |  |
| Металлопластмассовая |  |  |

2. Перечислите металлические сплавы, применяемые для изготовления металлокерамических коронок. Каким требованиям они должны соответствовать?

3. Перечислите  материалы (конструкционные и вспомогательные), применяемые на этапах изготовления металлокерамических коронок в порядке необходимости их использования на различных этапах

| Этап изготовления цельнолитой коронки | Необходимые конструкционные материалы | Необходимые вспомогательные материалы |
| --- | --- | --- |
| 1-й клинический: препарирование, ретракция десны, получение оттисков |  | абразивные инструменты, ретракционные нити, оттискные материалы |
| 1-й лабораторный: получение разборной модели, изготовление восковой репродукции литого колпачка будущей коронки |  |  |
| 2-й клинический: |  |  |
| 2- лабораторный: |  |  |
| 3-й клинический |  |  |

4. Тестовые задания

Укажите вариант правильного ответа

1. Особенностью препарирования зубов под металлокерамические  коронки является

1) параллельность апроксимальных стенок зуба

2) формирование придесневого уступа

3) диаметр коронковой части культи равен диаметру шейки зуба

4) разобщение по прикусу с зубами-антагонистами

2.  При изготовлении металлокерамической коронки стенки зуба препарируют под углом к его длинной оси

1) 2 – 30

2) 5 – 80

3) 12 – 150

4) 18 – 200

КЛИНИЧЕСКОЕ  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  3

ТЕМА:  Дефекты твердых тканей зубов.  Искусственные коронки. Металлокерамические  коронки. Показания и противопоказания. Клинико-лабораторные этапы изготовления.  Методы расширения (ретракции) зубодесневой бороздки. Методики получение двухфазных оттисков. Характеристика силиконовых оттискных материалов. Препарирование  зубов под искусственные коронки на учебных фантомах. Получение оттисков альгинатными оттискными массами.

ЦЕЛЬ: разобрать последовательность и особенности основных клинических   и лабораторных этапов изготовления металлокерамической коронки

ЗАДАЧИ:

- Повторить последовательность и особенности клинико-лабораторных этапов  изготовления металлокерамических  коронок.

- Повторить особенности препарирования зубов под металлокерамические  коронки.

- Разобрать задачи и методы ретракции десны.

- Разобрать методики получения оттисков при изготовлении металлокерамических коронок. Требования, которым должны соответствовать оттиски для изготовления металлокерамической коронки.

- Повторить состав, свойства силиконовых оттискных материалов

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Дефекты твердых тканей зубов. Искусственные коронки.    Металлокерамические коронки. Показания и противопоказания к применению.  Конструктивные особенности. Клинико-лабораторные этапы изготовления.

Препарирование  твердых тканей зубов. Правила, принципы, режимы, последовательность препарирования зубов под металлическую штампованную коронку. Зоны безопасности. Методы обезболивания. Набор необходимых абразивных инструментов для препарирования. Влияние препарирования на ткани зуба. Ошибки и осложнения при препарировании. Меры предупреждения.

Особенности препарирования зубов под металлокерамические коронки. Угол конвергенции осевых стенок. Придесневой уступ: топография, форма.  Двухплоскостное препарирование.

Понятие «ретракция десны». Цель и методы ретракции: механический, химический, фармако-механический, хирургический.

Характеристика материалов для получения оттисков. Силиконовые оттискные материалы. Состав, свойства. Понятие «двухфазные оттиски». Методики получения двухфазных оттисков: одноэтапная, двухэтапная. Требования, которым должны соответствовать оттиски для изготовления металлокерамических коронок. Временные коронки.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

- Показания и противопоказания (относительные и абсолютные) к применению металлокерамических коронок. Их конструктивные особенности.

- Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления металлокерамических коронок.

- Принципы, режимы, особенности препарирования зуба для изготовления металлокерамической коронки.

- Методы ретракции десны. Ретракционные нити, инструменты для проведения манипуляции.

- Состав, свойства, требования, которым должны соответствовать материалы для получения оттисков.

- Методы  получения двухфазных оттисков.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Каким требованиям должен соответствовать зуб, для восстановления анатомической формы которого планируется применить металлокерамическую коронку?

- С какой целью на этапе препарирования под металлокерамическую коронку  формируют уступ? Его форма, топография?

- Каким требованиям должен соответствовать зуб, отпрепарированный под металлокерамическую коронку?

- Чем продиктована необходимость формирования уступа при препарировании зубов под металлокерамические коронки?

- Какой формы и на каком уровне должен быть сформирован уступ для изготовления металлокерамической коронки?

- Какая форма уступа при препарировании зубов под металлокерамические  коронки считается оптимальной?

- Что такое «ретракция десны»? С какой целью проводится эта манипуляция?

- Какие методы ретрации десны Вам известны?

- В чем заключаются особенности  этапа получения оттисков для изготовления цельнолитых металлических коронок?

- Каким требованиям должен соответствовать оттиск, полученный для изготовления цельнолитой коронки?

- Какие оттискные материалы используют для получения оттисков при изготовлении цельнолитых металлических коронок? Каким основным требованиям они должны соответствовать?

- Какие оттиски получают для изготовления металлокерамических коронок?

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

1. Лебеденко, И.Ю.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html

  - Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.  Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и

технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. -3-е изд., испр. и доп.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html

2.  Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы

[Электронный ресурс]: учебник для медицинских колледжей и училищ /

Л. Л. Колесников [и др.] ; ред. Л. Л. Колесников [и др.]. -Москва:

ГЭОТАР –   Медиа, 2017. -328 с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438701.html

  - Базикян, Э.А.  Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс]: атлас/ Э. А. Базикян. -3-е изд.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2017. -168с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440490.html

  - Курбанов О.Р.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование)  [Электронный ресурс] : учебник/ О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 456 с.: ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html.

  - Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html

  - Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. Э. С. Каливраджияна, И. Ю. Лебеденко, Е.А. Брагина и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 800с.

7. Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т.1  [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

- Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -352с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429990.html.

9.  Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В., Поливаная Е.А. Дефекты твердых тканей

зубов. Ортопедические методы лечения: учебное пособие / Т.Н.

Юшманова, Н.В. Скрипова. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2018. – 338с.

10. Юшманова Т. Н., Скрипова Н. В. Основы материаловедения.

Вспомогательные материалы, применяемые на этапах изготовления

зубных протезов: учебное пособие / Т.Н.       Юшманова, Н.В.

Скрипова. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2021. – 129с.

11. Юшманова Т. Н., Скрипова Н. В. Основы материаловедения. Сплавы

металлов и полимерные материалы, применяемые в ортопедической

стоматологии: учебное пособие / Т.Н.       Юшманова, Н.В. Скрипова. –

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2020. – 122с.

12.  Юшманова Т. Н., Скрипова Н. В. Клиническое материаловедение.

Оттискные материалы: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В.

Скрипова. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2020. – 112с.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» http://www.studentlibrary.ru/,  http://www.studmedlib.ru/

2. Электронная библиотека СГМУ http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

3. Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.Заполните таблицу «Показания и противопоказания к ортопедическому лечению цельнолитыми и металлокерамическими коронками»

| Вид мостовидного протеза | Показания | Противопоказания |
| --- | --- | --- |
| Цельнолитой |  |  |
| Металлокерамический |  |  |

2.Заполните таблицу «Критерии препарирования опорных зубов при изготовлении цельнолитых и металлокерамических коронок»

| Критерий препарирования опорных зубов | Вид искусственной коронки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цельнолитая | Металлокерамическая |
| Объем сошлифовываемых тканей |  |  |
| Угол конвергенции осевых стенок |  |  |
| Форма и расположение уступа |  |  |
| Особенности препарирования вестибулярной и оральной поверхностей |  |  |

3. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика штампованно-паяных, цельнолитых  и металлокерамических коронок»

| - Вид искусственной коронки | - Преимущества | - Недостатки |
| --- | --- | --- |
| - штампованная |  |  |
| - цельнолитая |  |  |
| - металлокерамическая |  |  |

4. Перечислите  материалы (конструкционные и вспомогательные), применяемые на этапах изготовления металлокерамических коронок протезов в порядке необходимости их использования на различных этапах

| Этапы изготовления | Необходимые конструкционные материалы | Необходимые вспомогательные материалы |
| --- | --- | --- |
| 1-й клинический: препарирование зубов, ретракция десны, получение оттисков |  | абразивные инструменты, ретракционные нити, оттискные материалы |
| 1-й лабораторный: получение моделей, ………. |  |  |
| 2-й клинический: |  |  |
| 2- лабораторный: |  |  |
| 3-й клинический |  |  |

4. Тестовые задания

Укажите вариант правильного ответа

1. Особенностью препарирования зубов под металлокерамические  коронки является

1) параллельность апроксимальных стенок зуба

2) формирование придесневого уступа

3) диаметр коронковой части культи равен диаметру шейки зуба

4) разобщение по прикусу с зубами-антагонистами

2.  При изготовлении цельнолитой коронки стенки зуба препарируют под углом к его длинной оси

1) 2 – 30

2) 5 – 80

3) 12 – 150

4) 18 – 200

3. Для получения двухфазных оттисков при изготовлении цельнолитых коронок используются

1) альгинатные оттискные материалы

2) цинкоксидэвгеноловые оттискные материалы

3) термопластические оттискные материалы

4) силиконовые эластомеры

КЛИНИЧЕСКОЕ  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4

ТЕМА: Дефекты твердых тканей зубов.  Искусственные коронки. Металлокерамические  коронки. Клинико-лабораторные этапы изготовления. Лабораторные этапы изготовления цельнолитых и комбинированных мостовидных протезов. Особенности изготовления рабочих моделей. Техника точного литья металлических сплавов. Характеристика металлических сплавов для изготовления цельнолитых конструкций. Состав, свойства. Требования, которым должны соответствовать сплавы для металлокерамики. Препарирование  зубов под искусственные коронки на учебных фантомах. Получение оттисков альгинатными оттискными массами.

ЦЕЛЬ: освоить теоретические и клинические основы ортопедического лечения с применением металлокерамических коронок, препарирования зубов под металлокерамические коронки.

ЗАДАЧИ:

- Повторить клинико-лабораторные этапы изготовления металлокерамических коронок.

- Разобрать способы изготовления разборных комбинированных моделей и особенности моделирования колпачков металлокерамических коронок.

- Разобрать технологию точного литья металлических сплавов.

- Разобрать требования, которым должны соответствовать литые металлические конструкции

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Дефекты твердых тканей зубов. Искусственные коронки.   Металлокерамические коронки. Показания и противопоказания. Клинико-лабораторные этапы изготовления.

Препарирование зубов под искусственные коронки: основные принципы, режимы техники. Обезболивание. Инструментарий. Особенности препарирования зубов под металлокерамические коронки. Угол конвергенции осевых стенок. Двухплоскостное препарирование. Придесневой уступ: топография, форма. Критерии оценки качества препарирования опорных зубов. Требования, которым должны соответствовать зубы, отпрепарированные под металлокерамические коронки.  Возможные ошибки на этапе препарирования  зубов.

Определение понятия «ретракция десны». Методы ретракции.           Определение понятия «оттиск». Классификация оттискных материалов. Требования, которым должны соответствовать рабочие и вспомогательные оттиски.  Определение понятия «двухфазный оттиск». Материалы и способы получения двухфазных оттисков.

Основные технологические этапы изготовления металлокерамических коронок. Особенности изготовления рабочих моделей. Определение понятия «разборная комбинированная модель». Материалы для изготовления рабочих моделей. Методы изготовления разборных комбинированных моделей. Особенности моделирования колпачков металлокерамических коронок. Характеристика моделировочных материалов.

Технологические свойства металлических сплавов. Литье сплавов металлов.  Определение понятий «жидкотекучесть», «литейная усадка», «ликвация». Способы решения проблемы литейной усадки металлических сплавов. Определения понятия «литниковая система». Принципы формирования литниковой системы. Особенности создания литейной формы.

Огнеупорные формовочные материалы. Характеристика сплавов металлов. Свойства и требования, которым должны соответствовать металлические сплавы для изготовления  каркасов (колпачков) металлокерамических коронок. Способы литья: центробежное литье, вакуумное литье. Контроль качества литья. Дефекты литья

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

- Конструктивные особенности металлокерамических коронок.

- Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления  металлокерамических коронок.

- Технологический процесс литья металлических конструкций: разборные комбинированные модели, моделировка колпачков, литниковая система, литейная форма, литье.

- Характеристика сплавов металлов для изготовления металлокерамических конструкций

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Какие  материалы, инструментарий и оборудование применяются на этапах изготовления  металлокерамических коронок?

- Какие технологии используются на этапах изготовления металлокерамических коронок?

- Какие противопоказания являются относительными для применения металлокерамических коронок?

- Каким требованиям должны соответствовать опорные зубы для изготовления металлокерамических коронок?

- Чем продиктована необходимость формирования уступа при препарировании зубов под металлокерамические коронки?

- Какой формы и на каком уровне должен быть сформирован уступ для изготовления металлокерамических коронок?

- Какая форма уступа при препарировании зубов под металлокерамические  коронки считается оптимальной?

- Какие оттиски получают, и какие оттискные материалы используют для изготовления металлокерамических (металлопластмассовых) коронок? Каким основным требованиям они должны соответствовать?

- С какой целью техник получает комбинированную разборную модель для изготовления цельнолитого, комбинированного на литом металлическом каркасе мостовидного протеза?

- В чем заключаются особенности моделирования  колпачков металлокерамических коронок?

- Какие способы моделирования колпачков металлокерамических коронок Вам известны?

- Какие восковые композиции применяются для моделирования литых колпачков металлокерамических коронок? Каким требованиям они должны соответствовать?

- Какие формовочные огнеупорные материалы Вам известны? С учетом каких положений осуществляется выбор огнеупорного формовочного материала для создания литейной формы?

- Какие сплавы металлов используются для литья металлических колпачков металлокерамических коронок? Каким требованиям они должны соответствовать?

- Каким требованиям должен соответствовать правильно изготовленный литой колпачок металлокерамической коронки ?

- Каковы правила обработки литого металлического каркаса (колпачка) перед нанесением керамического покрытия?

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

  - Лебеденко, И.Ю.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html

  - Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

  - Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. -3-е изд., испр. и доп.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html

  - Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html

  - Курбанов О.Р.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование)  [Электронный ресурс] : учебник/ О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. -456 с.: ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html.

  - Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т.1  [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

  - Практические занятия по ортопедической стоматологии: метод. указания для студентов III курса [Электронный ресурс] / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова, С.Н. Драчев. - Архангельск: СГМУ, 2011. - 192с.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/Ю%2096-698427

  - Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: курс лекций/ И.Я. Поюровская - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 192с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409022.html.

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447741.html

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров, С.Е. Жолудев [и др.]. - Москва: ООО Изд-во "Медицинское информационное агентство", 2013. - 320c.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/%D0%A1%2081-116267.

9.  Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В. Основы материаловедения. Сплавы

металлов и полимерные материалы, применяемые в ортопедической

стоматологии: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 2-е

изд., испр. и доп. - Архангельск: Изд-во СГМУ, 2021. – 126 с.

10. Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В. Клиническое материаловедение.

Оттискные материалы: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В.

Скрипова. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2020. – 112 с.

11. Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В. Основы материаловедения.

Вспомогательные материалы, применяемые на этапах изготовления

зубных протезов: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 2-е

изд., испр. и доп. - Архангельск: Изд-во СГМУ, 2021. – 129 с.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» http://www.studentlibrary.ru/,  http://www.studmedlib.ru/

2. Электронная библиотека СГМУ http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

3. Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перечислите  материалы (конструкционные и вспомогательные), применяемые на этапах изготовления металлокерамических коронок  в порядке необходимости их использования на различных этапах

| Этапы изготовления | Необходимые конструкционные материалы | Необходимые вспомогательные материалы |
| --- | --- | --- |
| 1-й клинический: препарирование зубов, ретракция десны, получение оттисков |  | абразивные инструменты, ретракционные нити, оттискные материалы |
| 1-й лабораторный: получение моделей, ………. |  |  |
| 2-й клинический: |  |  |
| 2- лабораторный: |  |  |
| 3-й клинический |  |  |

2.Ситуационные задачи

- Пациентка 36 лет, обратилась в клинику с жалобами на отсутствие зубов дефект коронок зубов 22, 23.  Объективно: коронки зубов  изменены в цвете, на дистально-небной поверхности коронки зуба 23 пломба больших размеров с нарушением краевого прилегания, перкуссия безболезненна, Поставьте диагноз. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести? Составьте план лечения.  Определите величину препарирования твердых тканей зубов в зависимости от вида искусственных коронок.

- Пациенту 40 лет, по согласованию с врачом было рекомендовано восстановить дефект  твердых тканей зубов  11, 21, возникший после спортивной травмы, металлокерамическими коронками.

Укажите объем препарирования твердых тканей опорных зубов. Какие

оттиски и какими оттискными материалами должны быть получены с

верхнего и нижнего зубных рядов?

КЛИНИЧЕСКИЕ  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  5

ТЕМА: Дефекты твердых тканей зубов. Искусственные коронки. Металлокерамические коронки. Клинико-лабораторные этапы. Припасовка литого колпачка. Керамические массы, состав, свойства. Припасовка и фиксация металлокерамической коронки  в полости рта. Критерии оценки качества металлокерамической коронки. Возможные ошибки при изготовлении. Препарирование  зубов под искусственные коронки на учебных фантомах. Получение оттисков альгинатными оттискными массами.

ЦЕЛЬ: освоить теоретические и клинические основы технологии изготовления металлокерамических  коронок.

ЗАДАЧИ:

- Повторить последовательность и особенности клинико-лабораторных этапов  изготовления металлокерамических коронок.

- Разобрать требования, которым должны соответствовать литой каркас (колпачок) металлокерамической коронки.

- Разобрать особенности проведения  клинического этапа припасовки литого  каркаса металлокерамической коронки в полости рта пациента.

- Разобрать состав, свойства керамических облицовочных материалов. Требования, которым они должны соответствовать.

- Разобрать этапы моделирования анатомической формы металлокерамической коронки нанесением слоев керамической массы.

- Разобрать особенности проведения клинических этапов припасовки металлокерамической коронки, ее фиксации  на опорном зуба в полости рта пациента.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Дефекты твердых тканей зубов. Искусственные коронки.   Металлокерамические коронки. Показания и противопоказания. Клинико-лабораторные этапы изготовления.

Особенности припасовки  литых колпачков металлокерамических коронок. Определение плотности прилегания опорных коронок (колпачков) к тканям зуба, проверка наличия пространства для нанесения облицовочного материала. Выбор цвета керамического покрытия, пластмассы для облицовки.

Подготовка литого колпачка к нанесению керамического покрытия. Керамические материалы. Состав, свойства. Требования, которым они должны соответствовать. Правила моделирования, режимы спекания керамических масс.

Проверка конструкции металлокерамической коронки. Анатомическая форма. Контроль окклюзионных взаимоотношений, контактные пункты. Глазурование.    Фиксация металлокерамических коронок.

Материалы для изготовления металлокерамических коронок (сплавы металлов, керамика). Свойства и требования, которым должны соответствовать материалы для изготовления металлокерамических конструкций. Механизмы соединения металла и керамики. Вспомогательные материалы, применяемые на этапах изготовления металлокерамических коронок.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

- Последовательность и особенности клинико-лабораторных этапов  изготовления металлокерамических коронок.

- Требования, которым должны соответствовать литой каркас  (колпачок) металлокерамической коронки.

- Последовательность и особенности проведения клинического этапа припасовки литого каркаса металлокерамической коронки. Выбор  цвета облицовочного материала.

- Характеристика керамических материалов для изготовления металлокерамических коронок. Механизмы соединения металла и керамики.

- Последовательность и особенности проведения клинического этапа припасовки и фиксации  металлокерамической коронки.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Какие материалы и технологии используются на этапах изготовления литых конструкций зубных протезов?

- Какие диагностические ошибки могут быть допущены на этапах изготовления литых конструкций зубных протезов?

- Какие материалы и технологии используются на этапах изготовления металлокерамических коронок?

- Перечислите факторы, обеспечивающие безболезненность проведения препарирования зубов под  металлокерамические  коронки.

- Чем обеспечивается защита препарированных зубов на этапах изготовления металлокерамической коронки?

- Чем может быть обусловлено затрудненное наложение литого металлического каркаса  металлокерамической коронки на этапе припасовки его в полости рта?

- Каким требованиям должен соответствовать литой металлический каркас  металлокерамической коронки, припасованный в полости рта на опорных зубах?

- За счет чего обеспечивается соединение металлического каркаса коронки с облицовочными керамическими материалами?

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

  - Лебеденко, И.Ю.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html

  - Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

  - Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. -3-е изд., испр. и доп.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html

  - Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html

  - Курбанов О.Р.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование)  [Электронный ресурс] : учебник/ О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. -456 с.: ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html.

  - Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т.1  [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

  - Практические занятия по ортопедической стоматологии: метод. указания для студентов III курса [Электронный ресурс] / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова, С.Н. Драчев. - Архангельск: СГМУ, 2011. - 192с.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/Ю%2096-698427

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: курс лекций/ И.Я. Поюровская - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 192с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409022.html.

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447741.html

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров, С.Е. Жолудев [и др.]. - Москва: ООО Изд-во "Медицинское информационное агентство", 2013. - 320c.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/%D0%A1%2081-116267

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» http://www.studentlibrary.ru/,  http://www.studmedlib.ru/

2. Электронная библиотека СГМУ http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

3. Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.Заполните таблицу «Ошибки, выявляемые на этапе припасовки литого колпачка металлокерамической коронки»

| Ошибки | Причины |  |
| --- | --- | --- |
|  | клинические | лабораторные |

2.Ситуационные задачи

- При  проверке конструкции металлокерамической коронки произошел скол части керамической облицовки с обнажением металлического каркаса.

Назовите возможные причины произошедшего и определите дальнейшие действия врача.

- Больной Л.,  49 лет, обратился с жалобами на боль в области зубов 32, 36, появившуюся через 3 месяца после фиксации на них мостовидного протеза. Десна вокруг опорных зубов гиперемированная, отечная, определяется  подвижность опорных зубов в вестибуло-оральном направлении.

Какова наиболее вероятная причина данного осложнения?

Какая ошибка была допущена врачом при планировании конструкции

протеза? Тактика врача в данной ситуации.

- Пациенту К.,  проводится припасовка литого каркаса металлокерамичес-

кой коронки.

Каким требованиям должен соответствовать металлический

каркас металлокерамической коронки? Какой  должна быть минимальная

толщина металлического колпачка из КХС при изготовлении

металлокерамической коронки?

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  6

ТЕМА: Патология твердых тканей зубов. Классификация, этиология,  клиника некариозных поражений зубов. Лечение патологии твердых тканей зубов вкладками. Показания и противопоказания. Классификации полостей. Принципы формирования полостей под вкладки. Методы изготовления вкладок (прямой и косвенный). Клинико-лабораторные этапы изготовления вкладок. Современные технологии изготовления вкладок в ортопедической стоматологии. Препарирование  зубов под искусственные коронки, формирование полостей под вкладки на учебных фантомах, Получение оттисков альгинатными оттискными массами.

ЦЕЛЬ: освоить навыки определения показаний к ортопедическому лечению вкладками; разобрать способы и методики изготовления вкладок.

ЗАДАЧИ:

- Разобрать классификацию, этиологию и клинику некариозных поражений твердых тканей зубов.

- Изучить классификации полостей коронок зубов.

- Научить  определять показания к восстановлению анатомической формы коронок зубов вкладками.

- Изучить виды вкладок в зависимости от  материала для их изготовления, их конструктивных особенностей и локализации полостей.

- Изучить основные принципы формирования полостей для изготовления вкладок.

- Изучить способы изготовления вкладок (прямой и косвенный).

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Дефекты твердых тканей зубов. Некариозные поражения твердых тканей зубов. Этиология. Клиника. Дифференциальная диагностика. Топографические особенности дефектов коронковой части зуба. Классификация полостей по Блэку. Международная классификация с буквенным обозначением топографии полостей (МОД). Классификация полостей при 1 и 2 классах дефектов по степени разрушения окклюзионной поверхности зубов (ИРОПЗ). Понятия «микропротез», «вкладка». Показания и противопоказания к применению. Классификация вкладок по конструкции: inlay, onlay, pinlay, overlay. Конструктивные особенности вкладки в зависимости от ИРОПЗ. Зоны ретенции вкладок. Парапульпарные каналы и штифты. Принципы формирования полостей в зависимости от топографии дефекта, величины дефекта и направления приложения сил жевательного давления. Зоны безопасности. Особенности формирования полостей в зависимости от материала для изготовления вкладок. Методы изготовления вкладок: прямой и косвенный. Клинико-лабораторные этапы лечения литыми вкладками. Ортопедическое лечение вкладками из керамики, композитов, стеклокерамики косвенным методом. Особенности клинико-лабораторных этапов. Основные и вспомогательные материалы, применяемые для изготовления вкладок. Моделировочные материалы. Компьютерные технологии изготовления вкладок. Ошибки и осложнения при изготовлении вкладок.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

1. Классификация дефектов твердых тканей зубов некариозного происхождения. Этиопатогенез, клиника, диагностика некариозных поражений тканей зубов.

2. Классификации полостей. Виды микропротезов в зависимости от способа расположения в твердых тканях зуба.

3. Понятие «вкладка». Принципиальные отличия метода лечения дефектов твердых тканей зубов вкладками от пломбирования зубов.

4. Показания и противопоказания к ортопедическому методу восстановления разрушенных коронок зубов вкладками.

5. Основные  принципы и правила формирования полости для изготовления вкладки.

6. Методы изготовления вкладок (прямой и косвенный), их  принципиальные отличия, преимущества и недостатки. Компьютерные технологии  изготовления  вкладок.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Какие заболевания приводят к нарушению анатомической формы, структуры и цвета твердых тканей зуба?

- К каким осложнениям приводит отсутствие контактного пункта, экватора зуба, снижение высоты коронки зуба?

- С какой целью проводятся рентгенологические методы исследования пациентов при дефектах коронковых частей зубов?

- От каких факторов зависит выбор конструкции протеза при ортопедическом лечении дефектов твердых тканей коронки зуба?

- Понятие ИРОПЗ (индекс разрушения окклюзионной поверхности). Как рассчитывается этот показатель?

- При каких значениях ИРОПЗ показано ортопедическое лечение с применением вкладок?

- Каким требованиям должен соответствовать зуб для изготовления вкладки? В каких случаях противопоказано восстановление формы коронки зуба с помощью вкладки?

- Какие функции может выполнять вкладка?

- С учетом каких принципов должна формироваться полость под вкладку?

- Каковы конструкционные особенности вкладок в зависимости от ИРОПЗ?

- Какие материалы используются для изготовления вкладок? Каковы особенности формирования полостей для вкладок из различных материалов?

- Из каких основных этапов складывается процесс формирования полости для изготовления вкладки?

- В чем заключаются преимущества и недостатки прямого метода изготовления вкладок?

- Какова последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления вкладки из пластмассы прямым способом?

- Какова последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления вкладки из металла  косвенным  способом?

- Какие моделировочные материалы используются при изготовлении вкладки прямым методом? Каким требованиям они должны соответствовать?

- Какие оттиски получают при изготовлении вкладок непрямым методом, и какие материалы при этом используются? Какие техники получения оттисков Вам известны?

- Какие ошибки могут быть допущены при формировании полости под вкладку?

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

- Лебеденко, И.Ю.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html

- Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. -3-е изд., испр. и доп.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html

- Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html

- Курбанов О.Р.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование)  [Электронный ресурс] : учебник/ О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. -456 с.: ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html.

- Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т.1  [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

- Практические занятия по ортопедической стоматологии: метод. указания для студентов III курса [Электронный ресурс] / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова, С.Н. Драчев. - Архангельск: СГМУ, 2011. - 192с.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/Ю%2096-698427

- Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -352с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429990.html.

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: курс лекций/ И.Я. Поюровская - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 192с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409022.html.

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447741.html

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров, С.Е. Жолудев [и др.]. - Москва: ООО Изд-во "Медицинское информационное агентство", 2013. - 320c.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/%D0%A1%2081-116267.

10. Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В. Основы материаловедения. Сплавы

металлов и полимерные материалы, применяемые в ортопедической

стоматологии: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 2-е

изд., испр. и доп. - Архангельск: Изд-во СГМУ, 2021. – 126 с.

11.Лекционный материал.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» http://www.studentlibrary.ru/,  http://www.studmedlib.ru/

2. Электронная библиотека СГМУ http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

3. Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

- Заполните таблицу «Классификация вкладок»

| Классификационный признак | Вкладки |
| --- | --- |
| положение в зубе конструктивные осбенности |  |
| метод изготовления |  |
| материал |  |

- Заполните таблицу «Показания и противопоказания к изготовлению вкладок»

| Показания | Противопоказания |
| --- | --- |

- Заполните таблицу «Сравнительная характеристика вкладок металлических, керамических, пластмассовых (композитных)»

| Вкладки | преимущества | недостатки |
| --- | --- | --- |
| металлические |  |  |
| керамические |  |  |
| пластмассовые (композитные) |  |  |

- Заполните таблицу «Особенности формирования полостей под вкладки из металла и керамики»

| Вкладки | Особенности препарирования |
| --- | --- |
| металлические |  |
| керамические |  |

5.Заполните таблицу «Клинико-лабораторные этапы изготовления вкладок»

| Прямой метод – металлическая вкладка |  |
| --- | --- |
| Клинические этапы | Лабораторные этапы |
| Прямой метод – композитная вкладка |  |
| Клинические этапы | Лабораторные этапы |
| Косвенный метод – металлическая вкладка |  |
| Клинические этапы | Лабораторные этапы |
| Косвенный метод – керамическая вкладка |  |
| Клинические этапы | Лабораторные этапы |

6.Перечислите правила и принципы формирования полости для изготовления вкладки

- Опишите последовательность получения двухфазных оттисков двухэтапной техникой

а) подбор оттискной ложки

б) ____________________________

в) ____________________________

г) _____________________________

д) _______________________________ и т.д.

8.Заполните таблицу «Сравнительная характеристика прямого и косвенного методов изготовления вкладок»

| Метод | преимущества | недостатки |
| --- | --- | --- |
| прямой |  |  |
| косвенный |  |  |

КЛИНИЧЕСКОЕ  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7

ТЕМА: Патология твердых тканей зубов. Полное отсутствие (разрушение) коронки зуба. Методы ортопедического лечения при полном разрушении коронки зуба. Виды ортопедических штифтовых конструкций (штифтовые зубы и культевые коронки). Показания к выбору лечения штифтовой конструкцией в зависимости от клинического состояния придесневой части корня. Требования, которым должны соответствовать корень и  его периапикальные  ткани. Препарирование  зубов под искусственные коронки, формирование полостей под вкладки на учебных фантомах, Получение оттисков альгинатными оттискными массами.

ЦЕЛЬ: изучить показания и научить студентов определять возможность использования корней зубов при различных клинических ситуациях для восстановления анатомической формы коронок штифтовыми конструкциями.

ЗАДАЧИ:

- Разобрать, что представляют собой штифтовые конструкции, их           составные части.

- Научиться  определять показания к восстановлению анатомической формы коронок зубов штифтовыми конструкциями.

- Изучить требования, которым должен соответствовать корень зуба для применения штифтовой конструкции.

- Разобрать классификации штифтовых конструкций.

- Научиться выбирать оптимальную конструкцию для восстановления анатомической формы коронок зубов.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Полное разрушение коронки зуба. Этиология. Клинические варианты состояния корней зубов, являющихся опорой штифтовых конструкций. Функциональное назначение штифтовых конструкций. Классификация штифтовых конструкций. Основные элементы штифтовых конструкций. Показания и противопоказания к применению штифтовых конструкций. Требования, которым должен соответствовать корень. Состояние периапикальных тканей и каналов корней. Комплексный подход к тактике лечения (ортопедический; терапевтический + ортопедический; терапевтический + хирургический + ортопедический).

Ортопедическое лечение штифтовыми конструкциями. Подготовка корневых каналов. Обоснование выбора штифтовой конструкции. Сравнительный анализ штифтовых зубов и штифтово-культевых конструкций.          Расширение показаний к лечению штифтовыми конструкциями  как мера профилактики и возможности использования корней зубов как опорных и удерживающих элементов различных видов зубных протезов.

Правила подготовки корневого канала под штифт, возможные осложнения при распломбировке корневого канала и их профилактика.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

- Показания к восстановлению разрушенных зубов штифтовыми конструкциями.

- Штифтовые  конструкции, основные элементы, их значение. Функциональное значение штифтовых конструкций и показания к их применению.

- Показания и противопоказания к применению штифтовых конструкций

4. Требования, которым  должен соответствовать корень зуба и его

периапикальные ткани для изготовления штифтовой конструкции.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- При каких значениях ИРОПЗ показано восстановление анатомической формы коронки зуба штифтовой конструкцией?

- Что представляют собой штифтовые конструкции? По каким признакам  классифицируют штифтовые конструкции?

- Как классифицируют штифтовые конструкции в зависимости от их функционального назначения?  и принципа укрепления их на корне?

- В чем заключаются принципиальные отличия культевых штифтовых конструкций от штифтовых зубов?

- В каких клинических случаях противопоказано применение штифтовых  конструкций?

- В чем заключается терапевтическая подготовка каналов корней зубов перед  протезированием штифтовыми конструкциями?

- Каковы преимущества коронок на искусственной культе  в сравнении со штифтовыми зубами?

- Каким требованиям должен соответствовать канал корня зуба, подготовленный под штифтовую конструкцию?

- Перечислите специальные терапевтические и хирургические методы подготовки корня зуба к ортопедическому лечению штифтовыми конструкциями.

- Перечислите противопоказания к ортопедическому лечению штифтовыми зубами.

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

  - Лебеденко, И.Ю.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html

  - Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. -3-е изд., испр. и доп.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html.

- Лучевая диагностика в стоматологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А.Ю. Васильев [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 171с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415955.html.

- Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html.

- Курбанов О.Р.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование)  [Электронный ресурс] : учебник/ О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. -456 с.: ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html.

- Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т.1  [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

- Практические занятия по ортопедической стоматологии: метод. указания

для студентов III курса [Электронный ресурс] / Т.Н. Юшманова, Н.В.

Скрипова, С.Н. Драчев. - Архангельск: СГМУ, 2011. - 192с.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/Ю%2096-698427

- Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -352с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429990.html.

- Лекционный материал.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» http://www.studentlibrary.ru/,  http://www.studmedlib.ru/

2. Электронная библиотека СГМУ http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

3. Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Заполните таблицу «Анатомические особенности строения корней зубов верхней и нижней челюстей»

| Группы зубов | Анатомические особенности корней |
| --- | --- |
| Передние зубы верхней челюсти |  |
| Передние зубы нижней челюсти |  |
| Боковые зубы верхней челюсти |  |
| Боковые зубы нижней челюсти |  |

2.Напишите классификацию конструкций зубных протезов, применяемых при дефектах коронок зубов с ИРОПЗ более 0,8

3. Перечислите требования, которым должен соответствовать корень зуба при планировании штифтовой конструкции

4. Перечислите терапевтические методы специальной подготовки корней зубов к ортопедическому лечению штифтовыми конструкциями

КЛИНИЧЕСКОЕ  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8

ТЕМА: Патология твердых тканей зубов. Полное отсутствие (разрушение) коронки однокорневых зубов. Штифтовые зубы. Показания и противопоказания. Показания к выбору лечения штифтовой конструкцией в зависимости от клинического состояния придесневой части корня. Виды штифтовых зубов: Ричмонда, Ильиной-Маркосян, Ахмедова. Конструктивные особенности. Клинико-лабораторные этапы изготовления. Правила подготовки корня. Недостатки штифтовых зубов. Препарирование  зубов под искусственные коронки, формирование полостей под вкладки на учебных фантомах, Получение оттисков альгинатными оттискными массами.

ЦЕЛЬ: изучить показания и научить студентов определять возможность использования корней зубов при различных клинических ситуациях для восстановления анатомической формы коронок штифтовыми зубами.

ЗАДАЧИ:

- Разобрать, что представляют собой штифтовые зубы, их  составные части.

- Повторить требования, которым должен соответствовать корень зуба для применения штифтовой конструкции.

- Разобрать классификации штифтовых зубов.

- Разобрать  клинико-лабораторные  этапы изготовления, конструкционные особенности и назначение  элементов штифтовых зубов (по Ричмонду, Ильиной-Маркосян, Ахмедову).

- Разобрать  преимущества и недостатки штифтових зубов

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Полное разрушение коронки зуба. Этиология. Клинические варианты состояния корней зубов, являющихся опорой штифтовых конструкций. Функциональное назначение штифтовых конструкций. Классификация штифтовых конструкций. Основные элементы штифтовых конструкций. Показания и противопоказания к применению штифтовых конструкций. Требования, которым должен соответствовать корень. Состояние периапикальных тканей и каналов корней.

Полное разрушение коронок однокорневых зубов. Восстановление анатомической коронки зуба штифтовыми зубами. Обоснование выбора конструкции штифтового зуба в зависимости от состояния наддесневой части корня. Правила подготовки корневого канала под штифт, возможные осложнения при распломбировке корневого канала и их профилактика. Принципы укрепления штифтовых зубов на корне. Разновидности штифтовых зубов: стандартные конструкции (по Дэвису, Логану); штифтовые зубы с пластмассовой коронкой (как временный протез);    штифтовые зубы с наружным кольцом или колпачком; штифтовые зубы с  литой вкладкой  и корневой  защиткой. Конструктивные особенности и сравнительный анализ штифтовых зубов по Ричмонду, Ильиной - Маркосян, Ахмедову. Клинико-лабораторные этапы изготовления. Значение вида прикуса при выборе конструкции штифтового зуба. Критическая  оценка  эффективности  ортопедического лечения  штифтовыми зубами. Направления усовершенствования штифтовых конструкций

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

- Штифтовые зубы, основные конструкционные элементы, их значение. Функциональное значение штифтовых зубов и показания к их применению.

- Требования, которым  должен соответствовать корень зуба, и обоснование выбора конструкции штифтового зуба в зависимости от клинического состояния наддесневой части корня.

- Разновидности штифтовых зубов и их особенности в зависимости от принципов укрепления  на корне зуба.

- Штифтовой зуб по Ричмонду. Показания к применению. Составные части и последовательность его изготовления.

- Штифтовой зуб по Ильиной-Маркосян. Показания к применению, конструкционные особенности и последовательность его изготовления.

- Сравнительная оценка различных конструкций штифтовых зубов. Недостатки штифтовых зубов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- При каких значениях ИРОПЗ показано восстановление анатомической формы коронки зуба штифтовой конструкцией?

- Что представляют собой штифтовые конструкции? По каким признакам  классифицируют штифтовые конструкции?

- Как классифицируют штифтовые конструкции в зависимости от их функционального назначения?  и принципа укрепления их на корне?

- В чем заключаются принципиальные отличия культевых штифтовых конструкций от штифтовых зубов?

- В каких клинических случаях противопоказано применение штифтовых  конструкций?

- Какие виды штифтовых зубов Вам известны? Перечислите их  отличительные особенности.

- В чем заключается особенность подготовки корня при изготовлении штифтового зуба по Ильиной – Маркосян?

- Что представляет собой штифтовый зуб по Ричмонду, его преимущества?  Каковы клинические условия, необходимые для его применения?

- Что представляет собой штифтовый зуб по Ильиной - Маркосян, его преимущества и недостатки?  Каковы клинические условия, необходимые для его применения?

- Что представляет собой штифтовый зуб по Ахмедову?  Каковы клинические условия, необходимые для его применения?

- Какое функциональное значение имеет кольцо с надкорневой защиткой в конструкции штифтового зуба по Ричмонду?

- Какое функциональное значение имеет вкладка с надкорневой защиткой в конструкции штифтового зуба по  Ильиной – Маркосян?

- Каким требованиям должен соответствовать корень зуба, подготовленного под штифтовый зуб по Ричмонду? По Ильиной – Маркосян?

- Чем представлена основа конструкции штифтового зуба по Ахмедову и каковы  показания к применению данной конструкции?

- Как классифицируют штифтовые зубы в зависимости от их функционального назначения  и принципа укрепления их на корне?

- Перечислите недостатки штифтовых зубов

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

  - Лебеденко, И.Ю.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html.

  - Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

      - Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. -3-е изд., испр. и доп.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html

      - Лучевая диагностика в стоматологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А.Ю. Васильев [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 171с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415955.html.

      - Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html

      - Курбанов О.Р.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование)  [Электронный ресурс] : учебник/ О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. -456 с.: ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html.

      - Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т.1  [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

      - Практические занятия по ортопедической стоматологии: метод. указания для студентов III курса [Электронный ресурс] / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова, С.Н. Драчев. - Архангельск: СГМУ, 2011. - 192с.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/Ю%2096-698427

      - Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -352с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429990.html.

      - Лекционный материал.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» http://www.studentlibrary.ru/,  http://www.studmedlib.ru/

2. Электронная библиотека СГМУ http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

3. Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Перечислите составные элементы штифтового зуба

а) по Ричмонду___________________________________________;

б) по Ахмедову ___________________________________________;

в) по Ильиной-Маркосян __________________________________.

  - Заполните таблицу «Показания к выбору штифтового зуба»

| Конструкция штифтового зуба | Клинические условия (состояние придесневой части корня) |
| --- | --- |
| Ричмонда |  |
| Ильиной-Маркосян |  |
| Ахмедова |  |

- Заполните таблицу «Сравнительная характеристика штифтовых зубов»

| Конструкция штифтового зуба | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Ричмонда |  |  |
| Ильиной-Маркосян |  |  |
| Ахмедова |  |  |

  - На рисунке изображены штифтовые зубы (по автору):

а___________           б_____________      в_____________

КЛИНИЧЕСКОЕ  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  9

ТЕМА: Патология твердых тканей зубов. Методы ортопедического лечения при полном разрушении коронки зуба. Современные технологии изготовления штифтовых конструкций. Восстановление культевыми «штифтовыми» конструкциями (ЛКШВ). Требования, которым должны соответствовать корень и  его периапикальные  ткани. Показания и противопоказания. Методы изготовления ЛКШВ: прямой и косвенный. Препарирование  зубов под искусственные коронки, формирование полостей под вкладки на учебных фантомах, моделирование ЛКШВ на моделях челюстей. Получение оттисков альгинатными оттискными массами.

ЦЕЛЬ: изучить показания и научить студентов определять возможность использования корней зубов при различных клинических ситуациях для восстановления анатомической формы коронок штифтово-культевыми конструкциями.

ЗАДАЧИ:

- Научиться определять показания и противопоказания к восстановлению коронок разрушенных зубов штифтово-культевыми конструкциями.

- Разобрать преимущества  штифтово-культевых конструкций в сравнении со штифтовыми зубами.

- Изучить клинико-лабораторные этапы изготовления штифтово-культевых конструкций.

- Разобрать методы изготовления культевых штифтовых вкладок, их преимущества и недостатки.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Полное разрушение коронки зуба. Этиология. Клинические варианты состояния корней зубов, являющихся опорой штифтовых конструкций. Дифференцированный подход к определению вида штифтовой конструкции в зависимости от степени разрушения коронки зуба. Функциональное назначение и классификация штифтовых конструкций. Основные элементы штифтовых конструкций. Показания и противопоказания к применению штифтовых конструкций. Требования, которым должен соответствовать корень. Состояние периапикальных тканей и каналов корней. Комплексный подход к тактике лечения (ортопедический; терапевтический + ортопедический; терапевтический + хирургический + ортопедический). Недостатки штифтовых зубов. Современные требования и направления усовершенствования штифтовых конструкций.

Штифтово-культевые конструкции. Основные элементы. Показания к применению штифтово-культевых конструкций в зависимости от клинического состояния придесневой части корня. Классификация штифтово-культевых конструкций. Требования, которым должен соответствовать корень зуба. Правила подготовки придесневой части и корневого канала. Необходимость и объем специальной подготовки корней зубов. Клинико-лабораторные этапы изготовления штифтово-культевых конструкций. Методы изготовления (прямой и косвенный), их  принципиальные отличия, преимущества и недостатки. Показания к выбору метода изготовления штифтово-культевой конструкции. Основные и вспомогательные материалы, используемые на этапах и для изготовления штифтово-культевых конструкций.

Полное разрушение коронок однокорневых зубов. Восстановление анатомической коронки зуба штифтово-культевыми конструкциями.

Преимущества штифтово-культевых конструкций перед  конструкциями штифтовых зубов.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

- Штифтово-культевые конструкции. Основные элементы. Показания к применению штифтово-культевых конструкций. Сравнительный анализ  штифтово-культевых конструкций и штифтовых зубов.

- Требования, которым должен соответствовать корень зуба. Правила подготовки придесневой части и корневого канала. Необходимость и объем специальной подготовки корней зубов.

- Методы изготовления штифтово-культевых конструкций. Показания к выбору лечения штифтовой конструкцией.

- Этапы восстановления коронковой части зуба штифтово-культевой конструкцией  прямым методом. Показания, преимущества метода.

- Этапы восстановления коронковой части зуба штифтово-культевой конструкцией  косвенным методом. Показания, преимущества метода.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Перечислите показания к сохранению корней зубов и необходимые требования, которым должны соответствовать корни зубов для опоры штифтово-культевых конструкций.

- Перечислите противопоказания к изготовлению штифтово-культевых конструкций на многокорневые зубы.

- Какие материалы используются для изготовления штифтово-культевых конструкций, и каким требованиям они должны соответствовать?

- В чем заключаются сущность и преимущества косвенного метода изготовления культевых штифтовых вкладок в сравнении с прямым методом их изготовления?

- Какой из методов дает возможность вывить ошибки, допущенные на  этапе подготовки корней изготовления штифтово-культевых конструкций?

- В соответствии с какими принципами должны готовиться корни зубов под штифтово-культевые конструкции?

- В чем заключается сущность прямого метода изготовления штифтово-культевой конструкций? Каковы показания к применению данного метода? Преимущества и недостатки?

- Какие оттискные материалы используются на этапах изготовления штифтово-культевых конструкций, и каким требованиям они должны соответствовать?

- Какие моделировочные материалы используются на этапах изготовления штифтово-культевых конструкций, и каким требованиям они должны соответствовать?

- Перечислите основные преимущества штифтово-культевых конструкций перед штифтовыми зубами.

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

      - Лебеденко, И.Ю.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html

      - Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

      - Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и  технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. -3-е изд., испр. и доп.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html

      - Лучевая диагностика в стоматологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А.Ю. Васильев [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 171с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415955.html.

      - Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html

      - Курбанов О.Р.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование)  [Электронный ресурс] : учебник/ О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. -456 с.: ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html.

      - Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т.1  [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

      - Практические занятия по ортопедической стоматологии: метод. указания для студентов III курса [Электронный ресурс] / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова, С.Н. Драчев. - Архангельск: СГМУ, 2011. - 192с.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/Ю%2096-698427

      - Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -352с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429990.html.

      - Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: курс лекций/ И.Я. Поюровская - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 192с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409022.html.

      - Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447741.html

      - Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров, С.Е. Жолудев [и др.]. - Москва: ООО Изд-во "Медицинское информационное агентство", 2013. - 320c.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/%D0%A1%2081-116267.

11. Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В. Основы материаловедения. Сплавы

металлов и полимерные материалы, применяемые в ортопедической

стоматологии: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 2-е

изд., испр. и доп. - Архангельск: Изд-во СГМУ, 2021. – 126 с.

12.Лекционный материал.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» http://www.studentlibrary.ru/,  http://www.studmedlib.ru/

2. Электронная библиотека СГМУ http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

3. Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.Заполните таблицу «Сравнительная характеристика штифтовых зубов и культевых штифтовых вкладок»

| Штифтовая конструкций | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Штифтовый зуб |  |  |
| Культевая штифтовая вкладка |  |  |

2. Перечислите, каким требованиям должен соответствовать корень зуба при планировании ортопедического лечения культевыми штифтовыми вкладками

3. Заполните таблицу «Методы изготовления культевых штифтовых вкладок»

| Метод | Этапы изготовления |  |
| --- | --- | --- |
|  | клинические | лабораторные |
| прямой |  |  |
| косвенный |  |  |

4.Заполните таблицу «Сравнительная характеристика прямого и косвенного методов изготовления культевых штифтовых вкладок»

| Метод | преимущества | недостатки |
| --- | --- | --- |
| прямой |  |  |
| косвенный |  |  |

5.Тестовые задания

Установите последовательность

- Этапы изготовления культевой штифтовой вкладки косвенным способом

1)  припасовка и фиксация культевой штифтовой вкладки в канале корня цементом

2)  изготовление рабочей и вспомогательной моделей челюстей

3)  получение оттиска с предварительным введением в канал корня

жидкотекучего    оттискного материала с помощью каналонаполнителя

- создание литниково-питающей системы и изготовление литейной формы (формовка восковой композиции в огнеупорную массу)

- моделирование культевой штифтовой вкладки из воска  на рабочей модели зубного ряда

- распломбировка корневого канала и подготовка надкорневой части зуба

6.Ситуационные задачи

- Пациенту К., 35 лет, планируется изготовление металлокерамической коронки на зуб 2.3, устранив аномалию его  положения  в зубной дуге литой культевой штифтовой вкладкой. На какую максимальную величину (в градусах) допускается отклонение культевой части по отношению к оси зуба?

- Пациент М., на этапе изготовления культевой штифтовой вкладки на зуб 2.2. После распломбировки канала корня на 2/3 его длины проведена моделировка вкладки воском «Лавакс». После извлечения восковой композиции из корневого канала установлено, что длина штифтовой части составляет 1/3 длины канала корня. Укажите возможные причины данной ошибки и варианты ее устранения.

КЛИНИЧЕСКОЕ  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  10

ТЕМА: Патология твердых тканей зубов. Методы ортопедического лечения при полном разрушении коронки зуба. Современные технологии изготовления штифтовых конструкций. Восстановление культевыми «штифтовыми» конструкциями (ЛКШВ). Методы изготовления штифтовых культевых конструкций на многокорневые зубы с непараллельными каналами. Препарирование  зубов под искусственные коронки, формирование полостей под вкладки на учебных фантомах, моделирование ЛКШВ на моделях челюстей. Получение оттисков альгинатными оттискными массами.

ЦЕЛЬ: изучить показания и научить студентов определять возможность использования корней зубов при различных клинических ситуациях для восстановления анатомической формы коронок штифтово-культевыми конструкциями.

ЗАДАЧИ:

  - Научиться определять показания и противопоказания к восстановлению коронок разрушенных зубов штифтово-культевыми конструкциями.

  - Изучить клинико-лабораторные этапы изготовления штифтово-культевых конструкций.

  - Разобрать методы изготовления культевых штифтовых вкладок, их преимущества и недостатки.

  - Разобрать конструктивные особенности и способы изготовления штифтово-культевых конструкций  для восстановления анатомической формы многокорневых  зубов с непараллельными корнями.

  - Разобрать возможные ошибки и осложнения на этапах лечения штифтово-культевыми конструкциями.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Полное разрушение коронки зуба. Этиология. Клинические варианты состояния корней зубов, являющихся опорой штифтовых конструкций. Дифференцированный подход к определению вида штифтовой конструкции в зависимости от степени разрушения коронки зуба. Функциональное назначение и классификация штифтовых конструкций. Основные элементы штифтовых конструкций. Показания и противопоказания к применению штифтовых конструкций. Требования, которым должен соответствовать корень. Состояние периапикальных тканей и каналов корней. Комплексный подход к тактике лечения (ортопедический; терапевтический + ортопедический; терапевтический + хирургический + ортопедический). Недостатки штифтовых зубов. Современные требования и направления усовершенствования штифтовых конструкций.

Штифтово-культевые конструкции. Основные элементы. Показания к применению штифтово-культевых конструкций в зависимости от клинического состояния придесневой части корня. Классификация штифтово-культевых конструкций. Требования, которым должен соответствовать корень зуба. Правила подготовки придесневой части и корневого канала. Необходимость и объем специальной подготовки корней зубов. Клинико-лабораторные этапы изготовления штифтово-культевых конструкций. Методы изготовления (прямой и косвенный), их  принципиальные отличия, преимущества и недостатки. Показания к выбору метода изготовления штифтово-культевой конструкции. Основные и вспомогательные материалы, используемые на этапах и для изготовления штифтово-культевых конструкций.

Полное разрушение коронок многокорневых зубов. Восстановление анатомической коронки зуба штифтово-культевыми конструкциями. Требования, которым должны соответствовать корни многокорневых зубов, подготовленные под штифтово-культевую конструкцию. Конструктивные особенности культевых штифтовых вкладок  на многокорневые зубы с непараллельными каналами. Разновидности разборных штифтово-культевых конструкций: «вкладка во вкладке со штифтом», со «скользящим  штифтом».

Преимущества штифтово-культевых конструкций перед  конструкциями штифтовых зубов.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

            - Штифтово-культевые конструкции. Основные элементы. Показания к применению штифтово-культевых конструкций.

            - Требования, которым должен соответствовать корень зуба. Правила подготовки придесневой части и корневого канала. Необходимость и объем специальной подготовки корней зубов.

            - Этапы восстановления коронковой части зуба штифтово-культевой конструкцией  прямым методом. Показания, преимущества метода.

            - Этапы восстановления коронковой части зуба штифтово-культевой конструкцией  косвенным методом. Показания, преимущества метода.

            - Особенности штифтово-культевых конструкций на многокорневые корни с непараллельными каналами.

            - Возможные ошибки и осложнения на этапах лечения штифтово-культевыми конструкциями.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

            - Перечислите показания к сохранению корней зубов и необходимые требования, которым должны соответствовать корни зубов для опоры штифтово-культевых конструкций.

            - Перечислите противопоказания к изготовлению штифтово-культевых конструкций на многокорневые зубы.

      - Какие материалы используются для изготовления штифтово-культевых конструкций, и каким требованиям они должны соответствовать?

      - В чем заключаются сущность и преимущества косвенного метода изготовления культевых штифтовых вкладок в сравнении с прямым методом их изготовления?

      - Какой из методов дает возможность вывить ошибки, допущенные на  этапе подготовки корней изготовления штифтово-культевых конструкций?

      - В соответствии с какими принципами должны готовиться корни зубов под штифтово-культевые конструкции?

      - Каковы особенности подготовки корневых каналов при непараллельном их расположении?

      - Обоснуйте возможность изготовления штифтово-культевых конструкций при отсутствии коронковой части моляров и премоляров.

      - Обоснуйте  необходимость изготовления штифтово-культевых конструкций при отсутствии коронковой части моляров и премоляров.

      - Какие оттискные материалы используются на этапах изготовления штифтово-культевых конструкций, и каким требованиям они должны соответствовать?

      - Каковы особенности штифтово-культевых конструкций, изготовленных на многокорневые зубы с непараллельными корневыми каналами?

      - Что представляют собой штифтово-культевые конструкции типа   «вкладка во вкладке со штифтом», со «скользящим  штифтом»?

      - Какие ошибки и осложнения  могут быть допущены на этапах  изготовления и при использовании штифтово-культевых конструкций?

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

            - Лебеденко, И.Ю.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html.

            - Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и  технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. -3-е изд., испр. и доп.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html

2. Лучевая диагностика в стоматологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А.Ю. Васильев [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 171с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415955.html.

3. Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html

4. Курбанов О.Р.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование)  [Электронный ресурс] : учебник/ О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. -456 с.: ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html.

5. Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т.1  [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

6. Практические занятия по ортопедической стоматологии: метод. указания для студентов III курса [Электронный ресурс] / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова, С.Н. Драчев. - Архангельск: СГМУ, 2011. - 192с.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/Ю%2096-698427

            - Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -352с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429990.html.

            - Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: курс лекций/ И.Я. Поюровская - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 192с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409022.html.

            - матологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447741.html

            - матологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров, С.Е. Жолудев [и др.]. - Москва: ООО Изд-во "Медицинское информационное агентство", 2013. - 320c.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/%D0%A1%2081-116267

11 . Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В. Основы материаловедения. Сплавы

металлов и полимерные материалы, применяемые в ортопедической

стоматологии: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 2-е

изд., испр. и доп. - Архангельск: Изд-во СГМУ, 2021. – 126 с.

12.Лекционный материал.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» http://www.studentlibrary.ru/,  http://www.studmedlib.ru/

2. Электронная библиотека СГМУ http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

3. Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.Заполните таблицу «Сравнительная характеристика штифтовых зубов и культевых штифтовых вкладок»

| Штифтовая конструкций | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Штифтовый зуб |  |  |
| Культевая штифтовая вкладка |  |  |

2. Перечислите, каким требованиям должен соответствовать корень зуба при планировании ортопедического лечения культевыми штифтовыми вкладками

3. Заполните таблицу «Методы изготовления культевых штифтовых вкладок»

| Метод | Этапы изготовления |  |
| --- | --- | --- |
|  | клинические | лабораторные |
| прямой |  |  |
| косвенный |  |  |

4.Заполните таблицу «Сравнительная характеристика прямого и косвенного методов изготовления культевых штифтовых вкладок»

| Метод | преимущества | недостатки |
| --- | --- | --- |
| прямой |  |  |
| косвенный |  |  |

5.Тестовые задания

Установите последовательность

Этапы изготовления культевой штифтовой вкладки косвенным способом

1)  припасовка и фиксация культевой штифтовой вкладки в канале корня цементом

2)  изготовление рабочей и вспомогательной моделей челюстей

3)  получение оттиска с предварительным введением в канал корня

жидкотекучего    оттискного материала с помощью каналонаполнителя

  - создание литниково-питающей системы и изготовление литейной формы (формовка восковой композиции в огнеупорную массу)

6) моделирование культевой штифтовой вкладки из воска  на рабочей модели зубного ряда

- распломбировка корневого канала и подготовка надкорневой части зуба

РАЗДЕЛ: Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов несъемными  конструкциями    зубных протезов

КЛИНИЧЕСКОЕ  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  11

ТЕМА: Частичное отсутствие зубов. Этиология. Клиника частичного отсутствия зубов. Классификации дефектов  зубных рядов (Кеннеди, Гаврилова, Бетельмана). Вторичные деформации окклюзионной поверхности зубных рядов. Зубоальвеолярное удлинение. Феномен Попова–Годона. Формы зубоальвеолярного удлинения по Пономаревой. Подготовка полости рта к ортопедическому лечению. Специальные методы подготовки полости рта к протезированию. Структура и формулировка диагноза. Обследование. Заполнение медицинской документации. «Чтение» рентгеновских снимков. Препарирование  зубов под искусственные коронки на учебных фантомах. Получение оттисков альгинатными оттискными массами.

ЦЕЛЬ: освоить навыки обследования пациентов с дефектами зубных рядов, принципы диагностики и планирования подготовительных мероприятий  перед протезированием;  освоить навыки  выбора  метода подготовки полости рта

ЗАДАЧИ:

- Изучить основные симптомы (морфологические, функциональные, эстетические, фонетические) и осложнения клиники частичного отсутствия зубов.

- Освоить навыки обследования пациентов с частичным отсутствием зубов и навыки использования классификаций дефектов зубных рядов (Э. Кеннеди, А.И. Бетельмана, Е.И. Гаврилова) при диагностике.

- Разобрать понятия «функциональная перегрузка зубов», «травматическая окклюзия».  Изучить виды травматической окклюзии.

- Разобрать клинические проявления окклюзионных нарушений, деформаций зубных рядов и прикуса, формы зубоальвеолярного удлинения по В.А. Пономаревой.

- Разобрать структуру диагноза, научить формулировать диагноз.

- Изучить общие и специальные методы подготовки полости рта к протезированию.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Понятия «частичное отсутствие зубов»,  «дефект зубного ряда». Клиника частичного отсутствия зубов. Основные и дополнительные методы исследования (анализ диагностических моделей, рентгенография, томография ВНЧС, определение жевательной эффективности и др.). Характеристика дефектов зубных рядов по топографии, величине, ограниченности. Классификации дефектов Э. Кеннеди, А.И. Бетельмана, Е.И. Гаврилова.

Клинические факторы, усугубляющие  изменения в зубочелюстной системе с частичным отсутствием зубов. Компенсаторные возможности зубочелюстной системы. Пародонт. Резервные силы пародонта.

Осложнения частичного отсутствия зубов. Функциональная перегрузка зубов. Клинические проявления функциональной перегрузки зубов. Травматическая окклюзия. Виды травматической окклюзии.

Понятия «окклюзионная поверхность», «сагиттальная окклюзионная кривая», «трансверзальная окклюзионная кривая».

Деформации окклюзионной поверхности зубных рядов. Классификация деформаций зубных рядов по Е.И. Гаврилову. Зубоальвеолярное удлинение (феномен Попова – Годона). Теория артикуляционного равновесия Годона. Теория механизма зубоальвеолярного удлинения по Калвелису. Клиника зубоальвеолярного удлинения.  Формы зубоальвеолярного удлинения по В.А. Пономаревой. Дифференциальная диагностика.

Осложнения, связанные с деформациями зубных рядов и прикуса: функциональная перегрузка зубов, блокада движений нижней челюсти, дистальный сдвиг нижней челюсти, снижающийся прикус, нарушения функции ВНЧС, синдром Костена. Клинические проявления окклюзионных нарушений, деформаций зубных рядов и прикуса, снижающегося прикуса, дистального смещения нижней челюсти.

Структура диагноза в клинике ортопедической стоматологии.

Подготовка полости рта к протезированию: санационные и специальные методы. Ортопедические и ортодонтические методы подготовки при различных формах зубоальвеолярного удлинения, снижающемся прикусе, дистальном смещении нижней челюсти. Способы  нормализации окклюзионной поверхности зубных рядов: сошлифовывание твердых тканей смещенных зубов, последовательная дезокклюзия, аппаратно-хирургический, хирургический. Выбор метода лечения. Показания к депульпированию выдвинувшихся и наклоненных зубов. Показания к перестройке миотатического рефлекса.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

- Частичное отсутствие зубов. Этиология, патогенез, основные симптомы и осложнения. Методы исследования пациентов с частичным отсутствием зубов.

- Классификация дефектов зубных рядов по топографии, протяженности, наличию дистальной опоры. Классификации дефектов зубных рядов по Э. Кеннеди, А.И. Бетельману, Е.И. Гаврилову.

- Понятие о  функциональной патологии и компенсаторных механизмах зубочелюстной системы. Травматическая окклюзия, ее виды. Травматический синдром.

- Понятие «деформация зубных рядов». Классификация деформаций зубных рядов по Е.И. Гаврилову. Клинические проявления деформаций зубных рядов. Зубоальвеолярное удлинение (феномен Попова–Годона). Клинические  формы зубоальвеолярного удлинения  по В.А. Пономаревой.

- Структура диагноза в клинике ортопедической стоматологии.

- Методы специальной подготовки полости рта к протезированию при частичном отсутствии зубов, осложненном деформациями зубных рядов. Ортопедические и ортодонтические методы устранения зубоальвеолярного удлинения. Выбор метода лечения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Перечислите основные и дополнительные методы обследования пациентов в клинике ортопедической стоматологии. Назовите необходимое оборудование и инструменты.

- Перечислите основные клинические симптомы частичного отсутствия зубов.

- Какие классификации дефектов зубных рядов Вам известны?

- К каким классам дефектов зубных рядов согласно  классификациям    Э. Кеннеди, А.И. Бетельмана, Е.И. Гаврилова относятся двухсторонние концевые дефекты?

- К каким классам дефектов зубных рядов по классификациям                   Э. Кеннеди,  А.И. Бетельмана, Е.И. Гаврилова относятся односторонние дефекты?

- К каким классам дефектов зубных рядов по классификациям                 Э. Кеннеди, А.И. Бетельмана, Е.И. Гаврилова относятся включенные в боковых отделах дефекты?

- Каковы правила использования классификации дефектов зубных рядов по Э. Кеннеди?

- Какие изменения происходят в ВНЧС, и с какой целью проводится томографическое исследование ВНЧС пациентам с частичным отсутствием зубов?

- Каковы причины возникновения первичной и вторичной травматической окклюзии?

- В чем заключается суть теории артикуляционного равновесия Годона?

- Какие методы подготовки полости рта к протезированию Вам известны?

- Как зависит вид и объем специальной подготовки полости рта от вида планируемой конструкции зубного протеза?

- Что служит показанием к депульпированию зубов при подготовке полости рта к протезированию?

- Какие методы специальной подготовки полости рта к протезированию используют для устранения зубоальвеолярного удлинения?

- Чем характеризуется зубоальвеолярное удлинение 1 формы по В.А. Пономаревой, какие методы подготовки полости рта к протезированию применяются при этой форме?

- Чем характеризуется зубоальвеолярное удлинение П (а) формы по В.А. Пономаревой, какие методы подготовки полости рта к протезированию применяются при этой форме?

- В чем заключается сущность метода постепенной дезокклюзии, и при какой форме зубоальвеолярного удлинения применяется данный метод подготовки полости рта к протезированию?

- Каковы показания к применению метода последовательной дезокклюзии на этапах подготовки полости рта к протезированию?

- Что является причиной дистального сдвига нижней челюсти? Чем характеризуется дистальный сдвиг нижней челюсти?

- Каковы показания к перестройке миотатического рефлекса жевательных мышц, и какие методы специальной подготовки полости рта применяют с этой целью?

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

  - Лебеденко, И.Ю.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html

  - Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

  - Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. -3-е изд., испр. и доп.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html

  - Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 224с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424391.html.

  - Лучевая диагностика в стоматологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А.Ю. Васильев [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 171с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415955.html.

  - Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html

  - Курбанов О.Р.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование)  [Электронный ресурс] : учебник/ О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. -456 с.: ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html.

  - Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т.1  [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

  - Практические занятия по ортопедической стоматологии: метод. указания для студентов III курса [Электронный ресурс] / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова, С.Н. Драчев. - Архангельск: СГМУ, 2011. - 192с.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/Ю%2096-698427

- Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электронный ресурс]: учеб. пособие для стомат. фак./ Э. С. Каливраджиян [и др.]. -2-е изд. и доп.. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2017. -224 с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442197.html

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447741.html

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров, С.Е. Жолудев [и др.]. - Москва: ООО Изд-во "Медицинское информационное агентство", 2013. - 320c.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/%D0%A1%2081-116267

- Лекционный материал.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» http://www.studentlibrary.ru/,  http://www.studmedlib.ru/

2. Электронная библиотека СГМУ http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

3. Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

- 1.  Заполните таблицу «Классификация дефектов зубных рядов»

| Классификация дефектов | класс | Характеристика дефекта |
| --- | --- | --- |
| По Кеннеди | 1-й |  |
|  | 2-й |  |
|  | 3-й |  |
|  | 4-й |  |
| По Гаврилову | 1-й |  |
|  | 2-й |  |
|  | 3-й |  |
|  | 4-й |  |
| По Бетельману | 1-й– а 1-й - б |  |
|  | 2-й– а 2-й –б |  |

- 2. Заполните таблицу «Характеристика видов травматической окклюзии»

| Вид травматической окклюзии | Характеристика (с приведением примеров) |
| --- | --- |
| первичная |  |
| вторичная |  |
| комбинированная |  |

- 3. Тестовые задания

- Укажите вариант правильного ответа

- При заполнении амбулаторной карты стоматологического больного в случаях  комбинированных  дефектов зубного ряда (дистально не ограниченный  и включенные в боковом или переднем отделе)

а) в диагнозе указываются оба класса дефектов по классификации Э.

Кеннеди

б) в диагноз выносится класс дефекта с наименьшим порядковым

номером по  классификации  Э. Кеннеди

в) в диагноз выносится класс  дефекта  с большим порядковым

номером по классификации  Э. Кеннеди

г) в диагноз выносится дополнительный класс дефекта по

классификации  Э. Кеннеди

- Соотношение между вне- и внутриальвеолярной частями зуба остается неизменным при зубоальвеолярном удлинении (по В.А. Пономаревой)

а) первой формы

б) второй формы первой подгруппы

в) второй формы второй подгруппы

- Зубоальвеолярное удлинение, сопровождающееся обнажением корней перемещенных зубов более чем на ½ (по В.А. Пономаревой), относят

а) к первой форме

б) ко второй форме первой подгруппы

в) ко второй форме второй подгруппы

- Выраженность деформации окклюзионной поверхности зубных рядов зависит от

а) возраста пациента

б) сроков, прошедших после удаления зубов

в) челюсти, на которой происходит перемещение зубов

г) 1 + 2

д) 1 + 2 + 3

- При функциональной перегрузке в стадии декомпенсации наблюдается

а) появление подвижности зуба

б) сохранение устойчивости зуба

в) сужение периодонтальной щели

г) расширение периодонтальной щели

д) появление патологических десневых и костных карманов

е) 1 + 4 + 5

ж) 1 + 3 + 5

- Ведущим клиническим симптомом декомпенсации функциональной перегрузки пародонта зуба является

а) подвижность зуба

б) гиперстезия зуба

в) трещины эмали и дентина

г) ретракция десневого края

д) погружение зуба в лунку

е) повышенная стираемость зуба

- Клиническими проявлениями компенсированной функциональной перегрузки зубов являются

а) стирание эмали и дентина устойчивых зубов

б) появление трещин эмали и дентина у устойчивых зубов

в) перемещение зубов в различных направлениях без их подвижности

г) 1 + 2

д) 1 + 2 + 3

4.Ситуационные задачи

- Пациент С., 24 года, жалобы на эстетическую недостаточность зубного ряда верхней челюсти и затрудненное откусывание пищи. Анамнез: зубы 11, 21, 22 удалены в результате травмы около месяца назад. Объективно: прикус ортогнатический, слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета. Имеющиеся в полости рта зубы интактные, устойчивые. Зуб 12 – на дистальной поверхности пломба больших размеров, измененная в цвете с нарушением краевого прилегания, перкуссия зуба безболезненная. На рентгенограмме зуба 12 – канал  заполнен пломбировочным материалом до верхушечного отверстия, патологических изменений в периапикальных тканях не выявлено.

1. Поставьте диагноз с учетом классификаций Кеннеди и Гаврилова.

- Пациент Х., 38 лет, обратился в клинику с жалобами на наличие дефектов зубных рядов. Ранее не протезировался. Зубы 17,15,14,11,25,26 утрачены вследствие осложненного кариеса. Остальные зубы интактны, устойчивые. Прикус ортогнатический.

1. Поставьте диагноз с учетом классификаций Кеннеди и Гаврилова.

КЛИНИЧЕСКОЕ  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  12

ТЕМА: Частичное отсутствие зубов  Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов мостовидными протезами. Показания и противопоказания. Виды мостовидных протезов, конструкционные элементы. Обоснование выбора конструкции мостовидного протеза. Определение видов опоры мостовидных протезов, конструкции промежуточной части (тела) мостовидного протеза. Биомеханика мостовидных протезов.  Характер распределения функциональной нагрузки на опорные зубы. Основные принципы конструирования мостовидных протезов. Препарирование  зубов под искусственные коронки на учебных фантомах. Получение оттисков альгинатными оттискными массами.

ЦЕЛЬ: освоить навыки выбора конструкции протеза при частичном отсутствии зубов в зависимости от клинической картины; освоить теоретические и клинические основы ортопедического лечения с применением мостовидных протезов.

ЗАДАЧИ:

- Разобрать понятие «мостовидный протез», виды мостовидных протезов, их конструктивные элементы.

- Изучить показания и противопоказания к применению мостовидных протезов.

- Изучить принципы биомеханического обоснования выбора  метода  замещения  дефектов зубных рядов  мостовидными протезами.

- Изучить клинические основы конструирования мостовидных протезов.

- Разобрать вопросы планирования конструкции мостовидных протезов.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Понятия «физиологичный», «полуфизиологичный», «нефизио-логичный» протезы.

Понятие «мостовидный протез». Виды мостовидных протезов (по способу изготовления, соединения промежуточной части с опорными элементами). Конструктивные элементы мостовидных протезов: опорные элементы, промежуточная часть (тело). Опорные элементы: виды, показания к применению различных видам опорных элементов. Промежуточная часть (тело): виды, формы по отношению к альвеолярной части. Требования, которым должны соответствовать мостовидные протезы. Преимущества и недостатки мостовидных протезов. Основные и вспомогательные материалы, используемые на этапах и для изготовления мостовидных протезов.

Клинические основы конструирования мостовидных протезов: величина, характер, топография, направленность  дефекта; состояние пародонта опорных зубов и зубов-антагонистов; состояние клинических коронок опорных зубов; окклюзионное соотношение зубных рядов.

Показания и противопоказания к замещению дефектов зубных рядов мостовидными протезами. Классификации дефектов зубных рядов                       (Э. Кеннеди, А.И. Бетельман, Е.И.Гаврилов).

Биомеханика мостовидного протеза.  Выбор количества опорных зубов при планировании конструкции протеза. Требования, которым должны соответствовать опорные зубы. Понятия «пародонт», «резервные силы пародонта», «коэффициент жевательной эффективности». Одонтопародонтограмма В.Ю. Курляндского. Правила заполнения и анализ одонтопародонтограммы. Понятие «консольный протез». Показания к замещению дефектов зубных рядов консольными протезами.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

- Понятие «мостовидный протез». Виды мостовидных протезов. Конструктивные элементы мостовидных протезов. Характеристика форм промежуточной части мостовидных протезов.

- Требования, которым должны соответствовать мостовидные протезы.

- Показания и противопоказанию к применению мостовидных протезов.

- Биомеханические принципы и клинические основы конструирования мостовидных протезов (характер дефекта, количество и расположение опорных зубов,  состояние клинических коронок и пародонта опорных зубов, зубов-антагонистов).

- Планирование конструкции мостовидных протезов с учетом методов изготовления,  количества опорных зубов, вида опорных элементов и промежуточной части.

- Одонтопародонтограмма В.Ю. Курляндского. Правила заполнения и ее анализ при планировании конструкции мостовидного протеза.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Что такое «мостовидный протез»? К каким видам протезов относятся мостовидные протезы по способу передачи жевательного давления?

- По каким признакам классифицируют мостовидные протезы?

- Как классифицируют мостовидные протезы по способу изготовления и соединения элементов?

- Какие факторы предопределяют возможность замещения дефектов зубных рядов мостовидными протезами?

- Какие классы дефектов зубных рядов по классификации Э. Кеннеди могут быть замещены мостовидными протезами? При каких условиях?

- Какие факторы дополнительно должны учитываться при планировании мостовидного протеза для замещения дефекта зубного ряда 2 «а» класса  по классификации  А.И. Бетельмана?

- При каких классах дефектов зубных рядов (согласно классификациям Э. Кеннеди, А.И. Бетельмана, Е.И. Гаврилова), и при каких дополнительных условиях показано применение мостовидных протезов?

- Какими конструкциями могут быть представлены опорные элементы мостовидных протезов?

- Каким требованиям должны соответствовать опорные зубы для изготовления мостовидного протеза?

- Какие биомеханические принципы должны учитываться при планировании и конструировании мостовидных протезов?

- Какие методы изготовления мостовидных протезов Вам известны?

- Какие формы промежуточной части мостовидного протеза Вы знаете? Чем определяется выбор формы промежуточной части мостовидного протеза?

- В каких клинических случаях абсолютно противопоказано ортопедическое лечение с применением мостовидных протезов?

- Какой должна быть сумма коэффициентов выносливости пародонта опорных зубов относительно суммы коэффициентов выносливости пародонта зубов-антагонистов при планировании мостовидных протезов?

- В каких клинических случаях показано изготовление касательной формы промежуточной части мостовидных протезов?

- Что такое консольный протез? Каковы показания к его применению?

- Почему мостовидные протезы относятся к физиологичным конструкциям зубных протезов?

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

  - Лебеденко, И.Ю.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html

  - Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

  - Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. -3-е изд., испр. и доп.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html

  - Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы [Электронный ресурс] : учебник для медицинских колледжей и училищ / Л. Л. Колесников [и др.] ; ред. Л. Л. Колесников [и др.]. -Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -328 с.: ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438701.html

  - Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 224с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424391.html.

  - Лучевая диагностика в стоматологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А.Ю. Васильев [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 171с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415955.html.

  - Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html..

6.  Курбанов О.Р.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное

протезирование)  [Электронный ресурс] : учебник/ О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. -456 с.: ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html.

- Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т.1  [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

- Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Э.А. Базикяна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 112с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436165.html.

- Практические занятия по ортопедической стоматологии: метод. указания для студентов III курса [Электронный ресурс] / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова, С.Н. Драчев. - Архангельск: СГМУ, 2011. - 192с.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/Ю%2096-698427

- Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электронный ресурс]: учеб. пособие для стомат. фак./ Э. С. Каливраджиян [и др.]. -2-е изд. и доп.. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2017. -224 с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442197.html

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409022.html.

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447741.html

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров, С.Е. Жолудев [и др.]. - Москва: ООО Изд-во "Медицинское информационное агентство", 2013. - 320c.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/%D0%A1%2081-116267

- Лекционный материал.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» http://www.studentlibrary.ru/,  http://www.studmedlib.ru/

2. Электронная библиотека СГМУ http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

3. Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.Заполните таблицу «Показания и противопоказания к замещению дефектов зубных рядов мостовидными протезами»

| Мостовидные протезы |  |
| --- | --- |
| Показания | Противопоказания |

2. Перечислите принципы планирования конструкции мостовидного протеза с учетом индивидуальных особенностей зубочелюстного аппарата пациента

3. Перечислите требования, которым должны соответствовать опорные зубы при планировании ортопедического лечения мостовидными протезами

4.Перечислите факторы, которые должны учитываться при планировании конструкции мостовидного протеза

5.Заполните таблицу «Виды мостовидных протезов»

| Классификационный признак | Мостовидные протезы |
| --- | --- |
| По способу фиксации | несъемные и съемные |
| По материалу для изготовления |  |
| По методу фиксации | коронки, …………………… |
| По конструкции (расположению опорных элементов относительно дефекта) |  |
| По технологии производства |  |

6.Ситуационные задачи

- Пациент К., 23 лет, обратился по поводу эстетического  дефекта, невозможность откусывания пищи. Потерю передних зубов связывает со спортивной травмой.  Объективно: зубы 12,11,21,22 – отсутствуют, остальные зубы: устойчивы, интактны.

Сформулируйте диагноз. Какие дополнительные методы обследования   показаны? План лечения.

- Пациент А., 27 лет, жалобы на отсутствие жевательных зубов на нижней челюсти, затрудненное пережевывание пищи. Зубы 35,36 удалены 3 года назад в результате осложненного кариеса, зуб 34 -   обширная пломба на дистальной поверхности, подвижность I степени, зуб 37  восстановлен пломбой (ИРОПЗ = 0,3), перкуссия слабо болезненна, остальные зубы устойчивы, интактны.

Какие дополнительные методы исследования необходимо провести  для диагностики выбора правильного метода лечения? Предварительный план лечения.

КЛИНИЧЕСКОЕ  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  13

ТЕМА: Частичное отсутствие зубов.  Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов с применением мостовидных протезов. Штампованно-паянные мостовидные протезы. Показания и противопоказания. Конструктивные элементы. Клинико-лабораторные этапы изготовления. Особенности препарирования опорных зубов. Получение оттисков. Определение центральной окклюзии. Технологические приемы (паяние, отбеливание, отделка, шлифовка, полировка). Анализ ошибок и осложнений при протезировании штампованно-паяными мостовидными протезами. Препарирование  зубов под искусственные коронки на учебных фантомах. Получение оттисков альгинатными оттискными массами.

ЦЕЛЬ:  освоить теоретические и клинические основы ортопедического лечения с применением штампованно-паяных мостовидных протезов, навыки препарирования зубов под опорные искусственные коронки.

ЗАДАЧИ:

- Разобрать понятие «штампованно-паяный мостовидный протез», его конструктивные элементы.

- Изучить показания и противопоказания к применению штампованно-паяных мостовидных протезов. Требования, которым должны соответствовать опорные зубы.

- Изучить клинические этапы изготовления штампованно-паяного мостовидного протеза: принципы и особенности препарирования коронок опорных зубов, определение центральной окклюзии, припасовка опорных коронок, проверка конструкции протеза, фиксация мостовидного протеза.

- Разобрать лабораторные этапы и технологические приемы на этапах изготовления штампованно-паяного мостовидного протеза: штамповка опорных коронок, литье промежуточной части, паяние элементов протеза, отбеливание, шлифовка, полировка.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Понятие «мостовидный протез». Виды мостовидных протезов. Конструктивные элементы мостовидных протезов: опорные элементы, промежуточная часть (тело). Виды промежуточных частей. Формы промежуточных частей. Требования, которым должны соответствовать мостовидные протезы. Преимущества и недостатки мостовидных протезов.

Клинические основы конструирования мостовидных протезов. Показания и противопоказания к замещению дефектов зубных рядов мостовидными протезами. Классификации дефектов зубных рядов                       (Э. Кеннеди, А.И. Бетельман, Е.И.Гаврилов).

Биомеханика мостовидного протеза.  Выбор количества опорных зубов при планировании конструкции протеза. Требования, которым должны соответствовать опорные зубы.

Штампованно-паянный мостовидный протез. Конструктивные элементы. Показания и противопоказания. Клинико-лабораторные этапы изготовления.

Принципы, режим, последовательность и особенности препарирования опорных зубов. Критерии оценки качества препарирования опорных зубов. Требования, которым должны соответствовать зубы, отпрепарированные под опорные коронки. Возможные ошибки на этапе препарирования опорных зубов. Определение понятия «оттиск». Классификация оттискных материалов. Требования, которым должны соответствовать рабочие и вспомогательные оттиски.

Определение понятий «артикуляция», «окклюзия», «прикус». Виды окклюзий. Признаки центральной окклюзии при ортогнатическом прикусе. Понятия «фиксированная» и «нефиксированная» межальвеолярная высота (высота нижнего отдела лица). Методы определения центральной окклюзии при фиксированной межальвеолярной высоте.

Технология изготовления  опорных металлических штампованных  коронок. Методы штамповки.

Последовательность проведения клинического этапа припасовки опорных коронок. Требования, которым должны соответствовать опорные коронки штампованно-паяного мостовидного протеза. Особенности получения рабочего оттиска.

Правила моделирования и технологические этапы изготовления промежуточной части (литье). Технологические приемы соединения деталей мостовидного протеза паянием, отбеливания.

Последовательность проведения клинического этапа проверки конструкции мостовидного протеза. Требования, которым должен соответствовать штампованно-паяный мостовидный протез.

Понятия «шлифовка», «полировка» мостовидного протеза. Основные и вспомогательные материалы, используемые на этапах и для изготовления  штампованно-паяного мостовидного протеза.

Последовательность проведения клинического этапа фиксации штампованно-паяного мостовидного протеза.  Недостатки штампованно-паянных мостовидных протезов.

Основные и вспомогательные материалы, применяемые на этапах и для изготовления штампованно-паяного мостовидного протеза.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

- Понятие «штампованно-паяный мостовидный протез». Конструктивные элементы. Характеристика форм промежуточной части штампованно-паяного мостовидного протеза.

- Показания и противопоказанию к применению штампованно-паяного мостовидного протеза. Требования, которым должны соответствовать опорные зубы.

- Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления штампованно-паяного мостовидного протеза.

- Принципы, режим, последовательность  и особенности препарирования коронок зубов под опорные коронки штампованно-паяного мостовидного протеза.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Что представляет собой «штампованно-паяный мостовидный протез»? К каким видам протезов он относится по способу передачи жевательного давления?

- Какие технологические приемы используются на этапах изготовления штампованно-паяного мостовидного протеза?

- Какие клинические факторы  должны учитываться при планировании штампованно-паяного мостовидного протеза?

- В каких случаях при наличии включенных дефектов зубных рядов противопоказано изготовление мостовидных протезов?

- Какие классы дефектов зубных рядов по классификации Э. Кеннеди могут быть замещены мостовидными протезами? При каких условиях?

- Какие факторы дополнительно должны учитываться при планировании мостовидного протеза для замещения дефекта зубного ряда 2 «а» класса  по классификации  А.И. Бетельмана?

- Перечислите мероприятия, направленные на безболезненное проведение клинического этапа препарирования опорных зубов.

- Каким требованиям должны соответствовать опорные зубы при планировании штампованно-паяного мостовидного протеза?

- Какие группы дефектов зубных рядов различают с точки зрения трудности определения центральной окклюзии и высоты нижнего отдела лица?

- Какой формы должна быть промежуточная часть штампованно-паяного мостовидного протеза для замещения дефекта зубного ряда верхней челюсти в области жевательных зубов?

- Каким требованиям должны соответствовать металлические штампованные коронки, припасованные на опорных зубах?

- Какие формы промежуточной части мостовидного протеза Вы знаете? Чем определяется выбор формы промежуточной части мостовидного протеза?

- В каких клинических случаях абсолютно противопоказано ортопедическое лечение с применением штампованно-паяных мостовидных протезов?

- Каким требованиям должны соответствовать зубы, отпрепарированные под опорные коронки штампованно-паяного мостовидного протеза?

- В каких клинических случаях показано изготовление промывной  формы промежуточной части штампованно-паяного мостовидного протеза?

- От каких факторов зависит прочность соединения опорных  коронок с литой промежуточной частью мостовидного протеза?

- Какие конструкционные материалы применяются для изготовления штампованно-паяного мостовидного протеза?

- Какие вспомогательные материалы применяются на этапах изготовления штампованно-паяного мостовидного протеза?

- Что такое флюсы? Назовите флюсы, применяемые при паянии. Какими свойствами они должны обладать?

- Перечислите недостатки, характерные для штампованно-паяных мостовидных протезов.

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

      - Лебеденко, И.Ю.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html

      - Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

      - Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. -3-е изд., испр. и доп.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424391.html.

      - Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html

      - Курбанов О.Р.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование)  [Электронный ресурс] : учебник/ О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. -456 с.: ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html.

      - Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т.1  [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

- Практические занятия по ортопедической стоматологии: метод. указания для студентов III курса [Электронный ресурс] / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова, С.Н. Драчев. - Архангельск: СГМУ, 2011. - 192с.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/Ю%2096-698427

- Базикян, Э.А.  Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс]: атлас/ Э. А. Базикян. -3-е изд.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2017. -168с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440490.html

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: курс лекций/ И.Я. Поюровская - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 192с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409022.html.

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447741.html

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров, С.Е. Жолудев [и др.]. - Москва: ООО Изд-во "Медицинское информационное агентство", 2013. - 320c.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/%D0%A1%2081-116267.

10. Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В. Основы материаловедения. Сплавы

металлов и полимерные материалы, применяемые в ортопедической

стоматологии: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 2-е

изд., испр. и доп. - Архангельск: Изд-во СГМУ, 2021. – 126 с.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» http://www.studentlibrary.ru/,  http://www.studmedlib.ru/

2. Электронная библиотека СГМУ http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

3. Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.Заполните таблицу «Клинико-лабораторные этапы изготовления штампованно-паяного мостовидного протеза»

| Этапы изготовления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Клинические (содержание) |  | Лабораторные (содержание) |  |
| 1-й этап |  | 1-й этап |  |
| 2-й этап |  | 2-й этап |  |
| 3-й этап |  | 3-й этап |  |
| 4-й этап |  |  |  |

2.Заполните таблицу «Критерии препарирования опорных зубов при изготовлении штампованно-паяных мостовидных протезов»

| Критерий препарирования опорных зубов | Средства и методы контроля качества препарирования |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

3. Ситуационные задачи

- Пациент К., 32 лет, обратился с жалобами на боли и подвижность  зубов 21,26, являющихся опорой мостовидного протеза. При опросе установлено, что пациент соматически здоров. Зубы 23,24 потерял в результате травмы. Семь лет назад ему был изготовлен мостовидный протез с опорой на  зубы 22,25, которые через 4 года расшатались и были удалены,  изготовлен мостовидный протез  на  зубы 21,26. Через 2 года он почувствовал небольшую подвижность переднего зуба, которая постоянно увеличивалась. Прикус ортогнатический с глубоким резцовым перекрытием. На нижней челюсти и правой стороне верхней челюсти присутствуют все зубы, их анатомическая форма не нарушена, признаков воспаления периодонта не определяется. Слизистая в области  зубов 21,26  гиперемирована и отечна. Мостовидный протез  подвижен вместе с опорными зубами. На R-грамме в области зуба 21 отмечается резорбция костной ткани дунки на 3/4 ее длины и расширение периодонтальной щели на остальном протяжении. В области зуба 26 резорбция костной ткани на 1/2 длины лунки и расширение периодонтальной щели.

Причина подвижности зубов? План лечения.

- Пациент Б.,47 лет, обратился в клинику с жалобами на боли под промежуточной частью мостовидного протеза. Из анамнеза: 2 месяца назад был изготовлен штампованно-паяный мостовидный протез с опорными коронками на зубы 23, 24, 28. При осмотре полости рта выявлено: цельнолитая промежуточная часть протеза плотно прилежит к гребню альвеолярного отростка в области отсутствующих зубов 25,26,27. Слизистая оболочка десны отечна, гиперемированы, болезненная при пальпации.

Укажите возможную причину жалоб пациента. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести? Тактика врача по устранению осложнения?

- Пациент Т., 63 лет. После обследования и согласования составлен план лечения, предполагающий изготовление штампованно-паяного мостовидного протеза на верхнюю челюсть с опорными коронками на зубы 17, 14 и на нижнюю челюсть с опорными коронками на зубы 33, 35, 38. Зубы, планируемые под опорные элементы, интактные.

Поставьте диагноз. Определите последовательность клинико-лабораторных этапов.

КЛИНИЧЕСКИЕ  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  14 – 15

ТЕМА: Частичное отсутствие зубов. Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов с применением мостовидных протезов. Цельнолитые и комбинированные  (металлокерамические и металлопластмассовые)  мостовидные протезы. Показания и противопоказания. Клинико-лабораторные этапы изготовления. Требования, которым должны соответствовать опорные зубы. Основные принципы препарирования зубов. Формы уступа, его расположение относительно десны. Методы «раскрытия» зубодесневой бороздки. Получение двухфазного оттиска. Лабораторные этапы изготовления цельнолитых и комбинированных мостовидных протезов. Особенности изготовления рабочих моделей. Техника точного литья металлических сплавов. Характеристика металлических сплавов для изготовления цельнолитых конструкций. Состав, свойства. Требования, которым должны соответствовать сплавы для металлокерамики. Препарирование  зубов под искусственные коронки на учебных фантомах. Получение оттисков альгинатными оттискными массами.

ЦЕЛЬ: освоить теоретические и клинические основы ортопедического лечения с применением цельнолитых и комбинированных на литом металлическом каркасе (металлокерамических и металлопластмассовых)  мостовидных протезов, навыки препарирования зубов под опорные искусственные коронки.

ЗАДАЧИ:

      - Изучить показания и противопоказания к применению цельнолитых и комбинированных на литом каркасе мостовидных протезов. Требования, которым должны соответствовать опорные зубы.

      - Изучить клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитых и комбинированных на литом каркасе мостовидных протезов.

      - Повторить основные принципы, режимы, последовательность и особенности препарирования коронок опорных зубов для изготовления цельнолитых и комбинированных на литом каркасе мостовидных протезов, критерии оценки качества препарирования опорных зубов.

      - Разобрать  методы ретракции десны и методики получения  двухфазных оттисков.

      - Разобрать технологию точного литья металлических сплавов.

      - Разобрать требования, которым должны соответствовать литые металлические конструкции (цельнолитой мостовидный протез и литой металлический каркас комбинированного мостовидного протеза).

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ

СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Понятие «мостовидный протез». Виды мостовидных протезов. Конструктивные элементы мостовидных протезов: опорные элементы, промежуточная часть (тело). Виды промежуточных частей. Формы промежуточных частей. Требования, которым должны соответствовать мостовидные протезы. Преимущества и недостатки мостовидных протезов.

Клинические основы конструирования мостовидных протезов. Показания и противопоказания к замещению дефектов зубных рядов мостовидными протезами. Классификации дефектов зубных рядов                       (Э. Кеннеди, А.И. Бетельман, Е.И.Гаврилов).

Биомеханика мостовидного протеза.  Выбор количества опорных зубов при планировании конструкции протеза. Требования, которым должны соответствовать опорные зубы.

Цельнолитой мостовидный протез. Конструктивные элементы. Показания и противопоказания. Клинико-лабораторные этапы изготовления.

Комбинированные на литом каркасе мостовидные протезы (металлокерамические, металлопластмассовые). Показания и противопоказания. Клинико-лабораторные этапы изготовления.

Препарирования зубов под опорные коронки: основные принципы, режимы техники. Обезболивание. Инструментарий. Особенности препарирования опорных зубов. Угол конвергенции осевых стенок. Двухплоскостное препарирование. Придесневой уступ: топография, форма. Принцип параллельности вертикальных осей опорных зубов. Критерии оценки качества препарирования опорных зубов. Требования, которым должны соответствовать зубы, отпрепарированные под опорные коронки.  Возможные ошибки на этапе препарирования опорных зубов.

Определение понятия «ретракция десны». Методы ретракции.           Определение понятия «оттиск». Классификация оттискных материалов. Требования, которым должны соответствовать рабочие и вспомогательные оттиски.  Определение понятия «двухфазный оттиск». Материалы и способы получения двухфазных оттисков. Временные коронки. Способы изготовления временных коронок.

Основные технологические этапы изготовления цельнолитого протеза, каркаса комбинированного мостовидного протеза. Особенности изготовления рабочих моделей. Определение понятия «разборная комбинированная модель». Материалы для изготовления рабочих моделей. Методы изготовления разборных комбинированных моделей. Особенности моделирования опорных коронок цельнолитого мостовидного протеза, колпачков комбинированных опорных коронок. Правила моделирования промежуточной части. Формы промежуточной части. Характеристика моделировочных материалов. Технологические свойства металлических сплавов. Литье сплавов металлов.  Определение понятий «жидкотекучесть», «литейная усадка», «ликвация». Способы решения проблемы литейной усадки металлических сплавов. Определения понятия «литниковая система». Принципы формирования литниковой системы. Особенности создания литейной формы. Огнеупорные формовочные материалы. Характеристика сплавов металлов. Свойства и требования, которым должны соответствовать металлические сплавы для изготовления цельнолитых мостовидных протезов и каркасов комбинированных протезов. Способы литья: центробежное литье, вакуумное литье. Контроль качества литья. Дефекты литья

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

- Конструктивные особенности цельнолитого мостовидного протеза, комбинированных мостовидных протезов на литом каркасе. Преимущества по сравнению со штампованно-паянными конструкциями.

- Показания и противопоказания (относительные и абсолютные) к применению цельнолитых мостовидных протезов и комбинированных мостовидных протезов на литом металлическом каркасе (металлокерамических, металлопластмассовых).

- Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления цельнолитых мостовидных протезов и комбинированных мостовидных протезов на литом металлическом каркасе.

- Принципы, режимы, последовательность и особенности препарирования коронок опорных зубов для изготовления цельнолитых и комбинированных на литом каркасе мостовидных протезов. Критерии оценки качества препарирования опорных зубов. Абразивные инструменты для препарирования.

- Методы ретракции десневого края. Материалы и способы получения двухфазных оттисков. Критерии качества рабочего оттиска.

- Технологический процесс литья металлических конструкций.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Что представляют собой цельнолитые,  металлокерамические (металлопластмассовые) мостовидные  протезы?

- Перечислите преимущества и недостатки цельнолитых мостовидных протезов и комбинированных протезов на литом каркасе в сравнении со штампованно-паяными мостовидными протезами.

- Какие  материалы, инструментарий и оборудование применяются на этапах изготовления  цельнолитых, металлокерамических (металлопластмассовых) мостовидных  протезов?

- Какие технологии используются на этапах изготовления цельнолитых, металлокерамических (металлопластмассовых) мостовидны  протезов?

- В каких клинических случаях показано изготовление металлокерамических (металлопластмассовых) мостовидных протезов?

- Какие противопоказания являются относительными для применения металлокерамических и металлопластмассовых  мостовидных протезов?

- Каким требованиям должны соответствовать опорные зубы для изготовления цельнолитого или комбинированного мостовидного протеза на литом каркасе?

- С учетом каких принципов должно проводиться препарирование зубов под цельнолитые опорные коронки, комбинированные коронки на литом металлическом каркасе?

- Каким требованиям должны соответствовать опорные зубы, отпрепарированные под  опорные коронки цельнолитого мостовидного протеза?

- Чем продиктована необходимость формирования уступа при препарировании зубов под опорные коронки цельнолитого или металлокерамического мостовидного протеза?

- Какой формы и на каком уровне должен быть сформирован уступ для изготовления опорных коронок цельнолитого мостовидного протеза?

- Каковы особенности препарирования зубов под опорные коронки комбинированных мостовидных протезов на литом металлическом каркасе?

- Каким требованиям должны соответствовать зубы, отпрепарированные под опорные  коронки металлокерамического мостовидного протеза?

- Какая форма уступа при препарировании зубов под опорные металлокерамические  коронки считается оптимальной?

- Каким требованиям должны соответствовать зубы, отпрепарированные под опорные  коронки металлопластмассового мостовидного протеза?

- Каковы принципиальные отличия формы культи зуба, отпрепарированного под цельнолитую опорную коронку от формы культи зуба, подготовленного под металлокерамическую опорную коронку?

- Какие оттиски получают, и какие оттискные материалы используют для изготовления металлокерамических (металлопластмассовых) коронок? Каким основным требованиям они должны соответствовать?

- За счет чего обеспечивается соединение металлического каркаса коронки с облицовочными материалами (керамикой или пластмассой)?

- С какой целью техник получает комбинированную разборную модель для изготовления цельнолитого, комбинированного на литом металлическом каркасе мостовидного протеза?

- В чем заключаются особенности моделирования  опорных коронок цельнолитого мостовидного протеза? Опорных колпачков металлокерамического мостовидного протеза? Опорных колпачков металлопластмассового мостовидного протеза?

- Какие способы моделирования опорных коронок (колпачков) мостовидных протезов Вам известны?

- В чем заключаются особенности моделирования промежуточной части комбинированного мостовидного протеза?

- Какие восковые композиции применяются для моделирования литых конструкций мостовидных протезов? каким требованиям они должны соответствовать?

- Какие формы промежуточной части мостовидных протезов Вам известны? Чем определяется выбор формы промежуточной части по отношению к десне?

- Какие формовочные огнеупорные материалы Вам известны? С учетом каких положений осуществляется выбор огнеупорного формовочного материала для создания литейной формы?

- Какие сплавы металлов используются для литья цельнолитых мостовидных протезов, металлических каркасов комбинированных протезов? Каким требованиям они должны соответствовать?

- Каким требованиям должны соответствовать правильно изготовленные цельнолитой мостовидный протез, литой каркас комбинированного мостовидного протеза?

- Каковы правила обработки металлокерамического каркаса перед нанесением керамического покрытия?

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

  - Лебеденко, И.Ю.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html

  - Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

  - Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. -3-е изд., испр. и доп.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html

  - Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html

  - Курбанов О.Р.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование)  [Электронный ресурс] : учебник/ О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. -456 с.: ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html.

  - Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т.1  [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

  - Практические занятия по ортопедической стоматологии: метод. указания для студентов III курса [Электронный ресурс] / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова, С.Н. Драчев. - Архангельск: СГМУ, 2011. - 192с.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/Ю%2096-698427

  - Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: курс лекций/ И.Я. Поюровская - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 192с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409022.html.

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447741.html

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров, С.Е. Жолудев [и др.]. - Москва: ООО Изд-во "Медицинское информационное агентство", 2013. - 320c.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/%D0%A1%2081-116267.

9.  Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В. Основы материаловедения. Сплавы

металлов и полимерные материалы, применяемые в ортопедической

стоматологии: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 2-е

изд., испр. и доп. - Архангельск: Изд-во СГМУ, 2021. – 126 с.

10. Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В. Клиническое материаловедение.

Оттискные материалы: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В.

Скрипова. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2020. – 112 с.

11. Юшманова Т.Н., Скрипова Н.В. Основы материаловедения.

Вспомогательные материалы, применяемые на этапах изготовления

зубных протезов: учебное пособие / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова. – 2-е

изд., испр. и доп. - Архангельск: Изд-во СГМУ, 2021. – 129 с.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» http://www.studentlibrary.ru/,  http://www.studmedlib.ru/

2. Электронная библиотека СГМУ http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

3. Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.Заполните таблицу «Показания и противопоказания к ортопедическому лечению цельнолитыми и комбинированными на литом каркасе  мостовидными протезами»

| Вид мостовидного протеза | Показания | Противопоказания |
| --- | --- | --- |
| Цельнолитой |  |  |
| Металлокерамический |  |  |
| Металлопластмассовый |  |  |

2.Заполните таблицу «Критерии препарирования опорных зубов при изготовлении цельнолитых и комбинированных на литом каркасе  мостовидных протезов»

| Критерий препарирования опорных зубов | Вид мостовидного протеза |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цельнолитой | Металлокерамический |
| Объем сошлифовываемых тканей |  |  |
| Угол конвергенции осевых стенок |  |  |
| Форма и расположение уступа |  |  |
| Особенности препарирования вестибулярной и оральной поверхностей |  |  |

3. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика штампованно-паяных, цельнолитых  и комбинированных на литом каркасе мостовидных протезов»

| - Вид мостовидного протеза | - Преимущества | - Недостатки |
| --- | --- | --- |
| - штампованно-паяный |  |  |
| - цельнолитой |  |  |
| - металлокерамический |  |  |

4. Перечислите  материалы (конструкционные и вспомогательные), применяемые на этапах изготовления цельнолитых и металлокерамических мостовидных протезов в порядке необходимости их использования на различных этапах

| Этапы изготовления | Необходимые конструкционные материалы | Необходимые вспомогательные материалы |
| --- | --- | --- |
| 1-й клинический: препарирование зубов, ретракция десны, получение оттисков |  | абразивные инструменты, ретракционные нити, оттискные материалы |
| 1-й лабораторный: получение моделей, ………. |  |  |
| 2-й клинический: |  |  |
| 2- лабораторный: |  |  |
| 3-й клинический |  |  |

5.Укажите, в чем заключаются особенности моделирования каркасов металлокерамических и металлопластмассовых мостовидных протезов, и чем обусловлены эти особенности

6.Ситуационные задачи

- Пациентка 25 лет, обратилась с жалобами на нарушение эстетики фронтальных зубов верхней челюсти. Объективно: зубы 12, 11, 21, 22  с обширными пломбами с нарушением краевого прилегания, изменены в цвете. Перкуссия зуба 12 – болезненная, в проекции верхушки его корня определяется свищ. Рентгенологическое исследование показало: зубы 11, 21 - депульпированы, каналы запломбированы плотно на всем протяжении до верхушки, периапикальных изменений нет, корневой канал зуба 12 запломбирован на 1/3 длины, в области верхушки корня определяется очаг деструкции костной ткани с нечеткими контурами, зуб 22 – ранее не подвергался эндодонтическому лечению, периапикальных изменений нет.

Поставьте диагноз. Составьте план лечения. Какие штифтовые конструкции показано изготовить на опорные зубы?

- Пациентка 36 лет, обратилась в клинику с жалобами на отсутствие зубов 12 и 14. Объективно: зубы 15 и 13 – интактны, перкуссия безболезненна, зуб 11 – фотокомпозитная пломба на дистальной поверхности.

Поставьте диагноз. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести? Составьте план лечения.  Определите величину препарирования твердых тканей опорных зубов в зависимости от вида мостовидного протеза.

- Пациенту 40 лет, по согласованию с врачом было рекомендовано восстановить дефект зубного ряда, возникший после удаления зубов 35 и 36, металлокерамическим мостовидным протезом с опорой на зубы 34, 37.

Укажите объем препарирования твердых тканей опорных зубов. Какие оттиски и какими оттискными материалами должны быть получены с  верхнего и нижнего зубных рядов?

- Пациентке 36 лет врачом- стоматологом было проведено препарирование опорных зубов 44 и 47 для изготовления металлоакрилового мостовидного протеза, замещающего дефект зубного ряда в результате отсутствия зубов 45 и 46. При контрольном осмотре установлено: в зубах 44 и 47 визуально определяются нависающие края на вестибулярной  поверхности, зуб 44 препарирован с циркулярным уступом, зуб 47 – без уступа. Оси культей зубов 44 и 47 значительно дивергируют, при смыкании зубов в положении центральной окклюзии отмечается разобщение с зубами-антагонистами на  0,7-0,9 мм.

Оцените качество препарирования опорных зубов.  Какие недостатки препарирования необходимо устранить? Какой оттиск и каким материалом должен быть получен оттиск  после исправления ошибок?

КЛИНИЧЕСКИЕ  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  16

ТЕМА: Частичное отсутствие зубов. Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов с применением мостовидных протезов. Цельнолитые и комбинированные   (металлокерамические и металлопластмассовые)  мостовидные протезы. Припасовка литого металлического каркаса мостовидного протеза в полости рта пациента. Требования, которым должен соответствовать  правильно изготовленный литой каркас. Подбор цвета облицовочного материала. Керамические массы, состав, свойства. Припасовка и фиксация мостовидного протеза, в полости рта. Критерии оценки качества мостовидного протеза. Возможные ошибки при изготовлении. Препарирование  зубов под искусственные коронки на учебных фантомах. Получение оттисков альгинатными оттискными массами.

ЦЕЛЬ: освоить теоретические и клинические основы технологии изготовления цельнолитых и комбинированных на литом металлическом каркасе (металлокерамических и металлопластмассовых)  мостовидных протезов.

ЗАДАЧИ:

- Повторить последовательность и особенности клинико-лабораторных этапов  изготовления цельнолитых, металлокерамических, металлопластмассовых  мостовидных протезов.

- Разобрать требования, которым должны соответствовать цельнолитой мостовидный протез, литой каркас комбинированного мостовидного протеза.

- Разобрать особенности проведения  клинического этапа припасовки литого  каркаса мостовидного протеза в полости рта пациента.

- Разобрать состав, свойства облицовочных материалов (керамики, пластмассы, композитов). Требования, которым они должны соответствовать.

- Разобрать особенности проведения клинических этапов припасовки металлокерамического (металлопластмассового) мостовидного протеза, фиксации мостовидных протезов.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Цельнолитые и комбинированные мостовидные протезы на литом металлическом каркасе. Конструктивные особенности.  Клинико-лабораторные этапы изготовления.

Особенности припасовки  цельнолитых мостовидных протезов, литых каркасов комбинированных мостовидных протезов. Определение плотности прилегания опорных коронок (колпачков) к тканям зуба, проверка наличия пространства для нанесения облицовочного материала, контроль формы промежуточной части по отношению к десне. Выбор цвета керамического покрытия, пластмассы для облицовки.

Проверка конструкции металлокерамического, металлопласт-массового мостовидных протезов. Контроль окклюзионных взаимоотношения, наличие контактных пунктов, контроль формы промежуточной части.

Фиксация цельнолитых, металлокерамических, металлопласт-массовых мостовидных протезов.

Материалы для изготовления литых конструкций мостовидных протезов (сплавы металлов, керамика, полимеры, композиты). Свойства и требования, которым должны соответствовать материалы для изготовления металлокерамических конструкций. Механизмы соединения металла и керамики, металла и пластмассы. Вспомогательные материалы, применяемые на этапах изготовления

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

- Последовательность и особенности клинико-лабораторных этапов  изготовления цельнолитых, металлокерамических, металлопластмассовых  мостовидных протезов.

- Требования, которым должны соответствовать цельнолитой мостовидный протез, литой каркас комбинированного мостовидного протеза.

- Особенности проведения клинических этапов припасовки и фиксации цельнолитого мостовидного протеза.

- Последовательность и особенности проведения клинического этапа припасовки литого каркаса металлокерамического (металлопласт-массового)  мостовидного протеза. Выбор цвета облицовочного материала.

- Последовательность и особенности проведения клинического этапа припасовки металлокерамического (металлопластмассового)  мостовидного протеза.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

  - Какие материалы и технологии используются на этапах изготовления литых конструкций мостовидных протезов?

  - Какие диагностические ошибки могут быть допущены на этапах изготовления литых конструкций мостовидных протезов?

  - Что представляют собой комбинированные мостовидные протезы на литом металлическом каркасе? Какие материалы и технологии используются на этапах их изготовления?

  - Перечислите абсолютные противопоказания к применению металлокерамических мостовидных протезов.

  - Перечислите факторы, обеспечивающие безболезненность проведения препарирования зубов под опорные коронки литых конструкций мостовидных протезов.

  - Чем обеспечивается защита препарированных зубов на этапах изготовления металлокерамического (металлопластмассового) мостовидного протеза?

  - Какие  материалы, инструментарий и оборудование применяются на этапах изготовления комбинированных мостовидных протезов на литом металлическом каркасе?

  - Чем может быть обусловлено затрудненное наложение литого металлического каркаса мостовидного протеза на этапе припасовки его в полости рта?

  - Каким требованиям должен соответствовать литой металлический каркас  металлокерамического мостовидного протеза, припасованный в полости рта на опорных зубах?

  - За счет чего обеспечивается соединение металлического каркаса коронки с облицовочными материалами (керамикой или пластмассой)?

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

- Лебеденко, И.Ю.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html

- Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

  - Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. -3-е изд., испр. и доп.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html

  - Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html

  - Курбанов О.Р.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование)  [Электронный ресурс] : учебник/ О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. -456 с.: ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html.

  - Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т.1  [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

  - Практические занятия по ортопедической стоматологии: метод. указания для студентов III курса [Электронный ресурс] / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова, С.Н. Драчев. - Архангельск: СГМУ, 2011. - 192с.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/Ю%2096-698427

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: курс лекций/ И.Я. Поюровская - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 192с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409022.html.

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447741.html

- Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров, С.Е. Жолудев [и др.]. - Москва: ООО Изд-во "Медицинское информационное агентство", 2013. - 320c.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/%D0%A1%2081-116267

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» http://www.studentlibrary.ru/,  http://www.studmedlib.ru/

2. Электронная библиотека СГМУ http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

3. Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.Заполните таблицу «Припасовка  цельнолитого мостовидного протеза»

| Этапы | Критерии |
| --- | --- |
| Визуальная оценка качества протеза |  |
| Проверка конструкции протеза в полости рта: - опорные коронки - промежуточная часть |  |

2.Заполните таблицу «Ошибки, выявляемые на этапе припасовки цельнолитого мостовидного протеза»

| Ошибки | Причины |  |
| --- | --- | --- |
|  | клинические | лабораторные |

3.Заполните таблицу «Ошибки, выявляемые на этапе припасовки литого каркаса металлокерамического мостовидного протеза»

| Ошибки | Причины |  |
| --- | --- | --- |
|  | клинические | лабораторные |

4.  Тестовые задания

Укажите вариант правильного ответа

- Для беспрепятственного наложения мостовидного протеза апроксимальные поверхности опорных зубов

1) должны  располагаться в параллельных плоскостях

2) должны конвергировать на поверхностях, обращенных к дефекту

3) должны дивергировать на поверхностях, обращенных к дефекту

- При протезировании мостовидными протезами оттиски получают на этапе припасовки

1) каркасов цельнолитых цельнометаллических мостовидных протезов

2) каркасов цельнолитых комбинированных мостовидных протезов

3) опорных элементов паяных мостовидных протезов

Установите правильную последовательность

- Клинические этапы изготовления цельнолитого мостовидного протеза с облицовкой

1) припасовка мостовидного протеза в полости рта

2) препарирование зубов, получение оттисков

3) припасовка цельнолитого каркаса, выбор цвета облицовки

4) определение центральной окклюзии

5) фиксация протеза на опорных зубах

5.Ситуационные задачи

- При  проверке конструкции металлокерамического протеза произошел скол части керамической облицовки с обнажением металлического каркаса.

Назовите возможные причины произошедшего и определите дальнейшие действия врача.

- Пациент М.,  54 лет,  обратился с жалобами на отсутствие боковой группы зубов верхней и нижней челюстей справа. После проведенного обследования принято решение заместить дефекты зубных рядов металлокерамическими  мостовидными протезами.  Врачом проведено препарирование опорных зубов.

Каким требованиям должны соответствовать опорные зубы после проведения препарирования?   Какой клинический этап должен предшествовать этапу получения  оттисков? Какую группу оттискных материалов необходимо выбрать для  получения оттисков?

- Больной Л.,  49 лет, обратился с жалобами на боль в области зубов 32, 36, появившуюся через 3 месяца после фиксации на них мостовидного протеза. Десна вокруг опорных зубов гиперемированная, отечная, определяется  подвижность опорных зубов в вестибуло-оральном направлении.

Какова наиболее вероятная причина данного осложнения?

Какая ошибка была допущена врачом при планировании конструкции

протеза? Тактика врача в данной ситуации.

- Пациенту К.,  проводится припасовка литого каркаса металлокерамичес-

кого мостовидного протеза.

Каким требованиям должен соответствовать металлический

каркас металлокерамического мостовидного протеза? В какой

последовательности проводится этап припасовки литого каркаса? Какой

должна быть минимальная толщина металлического колпачка из КХС при

изготовлении опорной металлокерамической коронки?

- Пациент Ф., 57 лет, обратился с жалобами на подвижность металлокерамического мостовидного протеза с опорными коронками на зубы 12,  15. Протез изготовлен около 9 месяцев назад. Объективно: слизистая оболочка десны в области зубов 33, 37  гиперемированная, отечная, при зондировании определяются патологические зубодесневые карманы. На рентгенограмме отмечается атрофия альвеолярной части в области зуба 12 на 2/3 и  зуба 15 на 1/ 2 длины корня.

Сформулируйте диагноз. Что явилось причиной патологической подвижности опорных зубов? Какая ошибка была допущена врачом при планировании конструкции протеза? Тактика врача в данной ситуации.

КЛИНИЧЕСКОЕ  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  17

ТЕМА: Частичное отсутствие зубов. Адгезивные мостовидные протезы. Конструктивные особенности. Показания и противопоказания. Требования, которым должны соответствовать опорные зубы. Клинико-лабораторные этапы изготовления. Особенности препаровки опорных зубов. Особенности техники адгезивной фиксации протеза. Мостовидные протезы с односторонней опорой (консольные). Показания и противопоказания Анализ ошибок  на этапах ортопедического лечения несъемными конструкциями зубных протезов. Препарирование  зубов под искусственные коронки на учебных фантомах. Получение оттисков альгинатными оттискными массами.

ЦЕЛЬ: освоить теоретические и клинические основы ортопедического лечения с применением адгезивных мостовидных протезов (АМП); разобрать возможные ошибки на этапах изготовления несъемных конструкций зубных протезов.

ЗАДАЧИ:

- Изучить показания и противопоказания, клинические условия к применению адгезивных мостовидных протезов. Требования, которым должны соответствовать опорные зубы.

- Разобрать последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления адгезивных мостовидных протезов.

- Разобрать особенности проведения клинического этапа препарирования опорных зубов и получения оттисков.

- Изучить механизм адгезивной фиксации и разобрать особенности припасовки и фиксации адгезивных мостовидных протезов.

- Разобрать возможные ошибки на этапе клинического обследования и диагностического процесса, планирования ортопедического лечения.

- Разобрать возможные ошибки и осложнения при проведении клинического этапа препарирования зубов и получения оттисков при изготовлении несъемных конструкций протезов.

- Разобрать возможные технические ошибки на этапах изготовления несъемных конструкций зубных протезов.

- Разобрать возможные ошибки и осложнения при проведении клинических этапов припасовки  и фиксации несъемных конструкций протезов.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСВОЕНЫ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Понятие «адгезивный мостовидный протез». Конструктивные элементы. Виды опорных элементов. Принципы конструирования. Соотношение площади опорных элементов к площади промежуточной части.

Показания и противопоказания. Требования, которым должны соответствовать зубы, ограничивающие дефект. Критерии отбора пациентов (внутриротовые условия для применения АМП).

Клинико-лабораторные этапы. Правила и принципы препарирования. Оттиски. Материалы для получения оттисков. Техники получения оттисков.

Комбинированные модели. Особенности моделирования каркаса в зависимости от облицовочного материала.

Припасовка каркаса адгезивного протеза. Путь введения. Облицовочные материалы. Техника адгезивной фиксации. Способы повышения адгезивности металлического каркаса АМП к композиту.

Определение понятий «медицинская ошибка», «диагностические ошибки», «лечебно-тактические ошибки», «технические ошибки», «деонтологические ошибки».

Клинико-лабораторные этапы изготовления несъемных конструкций зубных протезов для замещения дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов. Диагностические ошибки при ортопедическом лечении дефектов твердых тканей зубов.

Диагностические ошибки при выборе конструкции зубного протеза. Показания и противопоказания к изготовлению конструкций зубных протезов для замещения дефектов твердых тканей зубов. Требования, которым должны соответствовать зубы, планируемые для изготовления несъемной конструкции. Подготовка полости рта к протезированию.

Факторы, определяющие  выбор метода лечения дефектов  коронковой части зуба и объем препарирования твердых тканей зуба:

- взаимоотношение дефекта твердых тканей с топографией полости зуба;

- толщина и наличие дентина на стенках (поверхностях) зуба;

- топография дефекта и его отношение к окклюзионным загрузкам;

- положение зуба в зубном ряду и его наклон по отношению к вертикальной плоскости;

- соотношение дефекта с зонами наибольшего поражения кариесом;

- причина, которая обусловила образование дефекта тканей;

- возможность  восстановления полноценной анатомической формы зуба и функции коронки зуба.

Диагностические ошибки при ортопедическом лечении дефектов зубных рядов

Клинико-лабораторные этапы изготовления штампованно-паяного, цельнолитого металлического, комбинированных на литом каркасе мостовидных протезов.  Показания и противопоказания к изготовлению конструкций мостовидных протезов для замещения дефектов зубных рядов. Требования, которым должны соответствовать зубы, планируемые под опорные коронки мостовидных протезов. Подготовка полости рта к протезированию. Планирование конструкции мостовидного протеза с учетом основных факторов клинического состояния полости рта. Ошибки при выборе конструкции мостовидного протеза.

Факторы, определяющие  выбор метода лечения дефектов  зубных рядов мостовидными протезами:

- топография, протяженность дефекта зубного ряда и его отношение к окклюзионным нагрузкам;

- состояние зубов, ограничивающих дефект (функциональная группа зубов, состояние коронковой части, топография полости зуба, устойчивость, качество пломбирования корневого канала и отсутствие изменений в периодонте, положение в зубном ряду и наклон к вертикальной плоскости, соотношения вне- и внутриальвеолярных частей зуба, положение относительно окклюзионной плоскости);

- вид прикуса и отсутствие деформаций окклюзионной поверхности зубных рядов;

- сопутствующая стоматологическая и соматическая патология;

- возможность восстановления целостности и функции  зубного ряда.

Лечебно-тактические ошибки и осложнения при ортопедическом лечении дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов

Ошибки и осложнения местного обезболивания. Местные осложнения при обезболивании (ранения сосудов с образованием гематомы, ишемия участков кожи лица, парез мягкого неба, диплопия, повреждение нервных стволов, постинъекционная травматическое контрактура, постинъекционная боль, поломка иглы, воспалительные осложнения). Общие осложнения (обморок, коллапс, отек Квинке, анафилактический шок, гипертонический криз, инфаркт миокарда, гипогликемическая кома). Клинические проявления, неотложная помощь. Мероприятия, направленные на предотвращение ошибок и предупреждение осложнений при проведении местной анестезии (тщательный сбор анамнеза).

Ошибки и осложнения при препарировании твердых тканей зубов.

Правила препарирования зубов, назначение и принцип работы режущих инструментов, применяемых на этапах препарирования зубов. Принципы, режимы щадящего препарирования твердых тканей зубов. Последовательность и особенности препарирования зубов под различные конструкции зубных протезов. Критерии качества препарирования зубов.

Требования, которым должны соответствовать:

- полости, сформированные в твердых тканях зубов под вкладки;

- зубы, препарированные под различные виды одиночных искусственных коронок,

- зубы, препарированные под опорные коронки различных конструкций мостовидных протезов.

Возможные ошибки и осложнения при ортопедическом лечении дефектов коронковой части зуба:

- термический ожог пульпы (неправильное препарирование или  результат необоснованного избыточного снятия твердых тканей зуба);

- вскрытие полости зуба;

- пришеечный кариес препарируемого зуба;

- некроз твердых тканей зуба под коронкой;

- маргинальный гингивит, травматический периодонтит (длинная или широкая коронка, коронка, на которой не создан экватор);

- трещина, перелом, отлом культи коронки или корня (чрезмерное сошлифовывание твердых тканей зуба, не армированные  депульпированные зубы);

- стирание искусственных коронок;

- скол  эстетической облицовки каркасов искусственных коронок;

- несоответствие цвета искусственной коронки цвету  естественных  зубов;

- стирание естественных зубов и зубов-антагонистов (результат нерационального выбора метода лечения и материала для изготовления искусственных конструкций);

- расцементировка искусственных конструкций.

Мероприятия, направленные на предотвращение ошибок и предупреждение осложнений при ортопедическом лечении дефектов твердых тканей зубов.

Возможные ошибки на этапе получения оттисков. Требования, которым должны соответствовать оттискные материалы. Методики, этапы и правила получения оттисков. Критерии оценки качества оттисков. 
Возможные осложнения на этапе получения оттисков:

- асфиксия – при  затекании оттискного материала в дыхательные пути (неправильный  подбор оттискной ложки, замешивание оттискного материала жидкой консистенции, неправильные манипуляции при позиционировании ложки с оттискным материалом);

- термический ожог – при нарушении техники использования термопластичных материалов;

- аллергические реакции – при повышенной чувствительности к компонентам оттискных материалов.

Мероприятия, направленные на предотвращение ошибок и предупреждение осложнений при получении оттисков.

Ошибки и осложнения при замещении дефектов зубных рядов различными конструкциями мостовидных протезов.

Критерии оценки качества изготовления мостовидных  протезов.

Основные и вспомогательные материалы и их свойства,  используемые на этапах изготовления мостовидных протезов.

Врачебные ошибки:

- планирование ортопедического лечения без учета анатомо-физиологического состояния органов и тканей жевательного аппарата (расширение показаний к изготовлению мостовиднх протезов и др.).

- несоблюдение условий одонтопрепарирования.

- травмирование тканей краевого пародонта при одонтопрепарировании.

- создание конусности опорных зубов более 10°.

- недостаточное одонтопрепарирование.

- повреждение тканей пародонта при использовании различных ретракционных методов

- использование для изготовления мостовидного протеза некачественного оттиска или неграмотное комбинирование оттискных масс в двухфазных оттисках.

- отказ от использования временных коронок.

- несвоевременное или неправильное определение центрального соотношения челюстей.

- невнимательное отношение к границам цельнолитого металлического каркаса или готового мостовидного протеза в пришеечной зоне, а также в области промежуточной части мостовидных протезов.

- неправильная методика выбора цвета керамических облицовочных масс

- несвоевременное диагностирование преждевременных контактов мостовидного протеза с зубами-антагонистами.

- отказ от временной фиксации мостовидного протеза и динамического наблюдения пациента.

Технические ошибки:

- Некачественная модель: несвоевременное изготовление модели, использование несоответствующего гипса и его неправильное замешивание, небрежное отделение оттиска от модели.

- Неправильная моделировка вкладок, одиночных  коронок, опорных коронок и промежуточной части мостовидных протезов: восстановление формы без учета анатомических и возрастных особенностей строения зубов; произвольное восстановление рельефа жевательной поверхности без учета окклюзионных взаимоотношений; оформление границ цельнолитого металлического каркаса коронок в пришеечной зоне, в области тела мостовидных протезов.

- Нерациональное построение литниковой системы,  неправильный выбор огнеупорного формовочного материала, нарушение режимов литья или использование некачественного металла.

- Деформация мостовидного протеза при спайке его частей.

- Нарушение режимов подготовки металлических каркасов к нанесению облицовочного материала, нарушение режимов спекания керамических масс, полимеризации пластмасс.

- Деформация протеза во время отделки, шлифовки и полировки.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

- Понятие «адгезивный мостовидный протез». Принципиальные отличия адгезивных мостовидных протезов от традиционных мостовидных протезов.

- Конструктивные элементы адгезивных мостовидных протезов. Варианты опорных элементов, требования, которым они  должны соответствовать.

- Клинические показания и противопоказания к применению  адгезивных мостовидных протезов. Требования, которым должны соответствовать опорные зубы.

- Последовательность клинико-лабораторных этапов изготовления металлопластмассового  адгезивного протеза.

- Особенности проведения  клинического этапа препарирования опорных зубов.

- Особенности клинического этапа фиксации адгезивного мостовидного протеза.

- Анализ возможных ошибок (тактических, диагностических, клинических, технологических) на этапах изготовления  искусственных коронок. Осложнения при ортопедическом лечении искусственными коронками.

- Анализ возможных ошибок (тактических, диагностических, клинических, технологических) на этапах изготовления  микропротезов (вкладок), штифтовых конструкций зубных протезов. Осложнения при ортопедическом лечении вкладками, штифтовыми конструкциями.

- Анализ возможных ошибок (тактических, диагностических, клинических, технологических) на этапах изготовления штампованно-паянного мостовидного протеза. Осложнения при ортопедическом лечении штампованно-паянными мостовидными протезами

- Осложнения при ортопедическом лечении  цельнолитыми, металлокерамическими мостовидными протезами.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- В чем заключаются преимущества и недостатки адгезивных мостовидных протезов?

- В каких случаях противопоказано применение адгезивного мостовидного протеза для замещения дефекта зубного ряда?

- Какими элементами может быть представлена опорная (якорная) часть адгезивного мостовидного протеза?

- Каким образом должен быть отпрепарирован опорный зуб  под опорный элемент – оральную накладку? В пределах каких тканей зуба проводится препарирование?

- Какое количество опорных зубов является оптимальным для фиксации адгезивного протеза, и почему?

- В чем заключаются особенности проведения 2-го клинического этапа? Что такое «путь введения» протеза?

- За счет чего обеспечивается соединение элементов адгезивного мостовидного протеза и твердыми тканями опорных зубов?

- Диагностические ошибки при выборе  конструкции  зубных протезов для замещения дефектов твердых тканей зубов.

- Диагностические ошибки при планировании  несъемных конструкций протезов для замещения дефектов зубных рядов.

- Ошибки и осложнения при препарировании  под  конструкции  протезов для замещения дефектов твердых тканей зубов (искусственные коронки, вкладки, штифтовые конструкции).

- Ошибки и осложнения при препарировании зубов под  опорные коронки мостовидных протезов.

- Ошибки и осложнения при получении оттисков для изготовления несъемных конструкций зубних протезов.

- Ошибки на лабораторных этапах изготовления  несъемных конструкций зубных протезов.

- Какие клинические факторы должны учитывать при планировании конструкции мостовидных протезов?

- Чем может быть обусловлена  функциональная перегрузка опорных зубов или зубов-антагонистов при пользовании несъемными зубными протезами?

- Какие ошибки могут быть допущены на технических этапах изготовления цельнолитого мостовидного протеза, литого каркаса комбинированного мостовидного протеза?

- Какие ошибки могут быть допущены на клинических этапах изготовления металлокерамических (металлопластмассовых) коронок?

- Какие ошибки могут быть допущены на этапе фиксации  мостовидных протезов?

- Какие общие осложнения могут возникать  при местном обезболивании?

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

      - Лебеденко, И.Ю.Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html

      - Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208с.

Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416549.html.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

      - Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. -3-е изд., испр. и доп.. - Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html

      - Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т.И. Ибрагимова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 224с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424391.html.

      - Лучевая диагностика в стоматологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А.Ю. Васильев [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 171с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415955.html.

      - Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420881.html

      - Курбанов О.Р.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование)  [Электронный ресурс] : учебник/ О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. -Москва:  ГЭОТАР-Медиа, 2015. -456 с.: ил. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html.

      - Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т.1  [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Абакаров [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 576с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html.

      - Практические занятия по ортопедической стоматологии: метод. указания для студентов III курса [Электронный ресурс] / Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова, С.Н. Драчев. - Архангельск: СГМУ, 2011. - 192с.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/Ю%2096-698427

      - Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447741.html

      - Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров, С.Е. Жолудев [и др.]. - Москва: ООО Изд-во "Медицинское информационное агентство", 2013. - 320c.

Режим доступа:

http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=elb/%D0%A1%2081-116267

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной среды «Интернет», необходимых для  освоения дисциплины (модуля):

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» http://www.studentlibrary.ru/,  http://www.studmedlib.ru/

2. Электронная библиотека СГМУ http://lib.nsmu.ru/lib/readers/elektronnaya-biblioteka.php.

3. Сайт для зубных техников и стоматологов-ортопедов: http://www.dentaltechnic.info/index.php

ЗАНЯТИЕ 18

Итоговое занятие по разделу «Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов несъемными  конструкциями    зубных протезов»

ЦЕЛЬ: контроль качества усвоения обучающимися содержания раздела «Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов  и зубных рядов несъемными конструкциями зубных протезов» модуля «Зубопротезирование (простое протезирование)»

ЗАДАЧИ:

- Оценить активность участия обучающихся в обсуждении вопросов теоретического курса на практических занятиях.

- Определить степень активности обучающихся в выполнении практической части занятий.

- Выявление проблем, с которыми сталкивался студент при изучении теоретического материала.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

- Компьютерное тестирование

- Контрольная работа.

- Ситуационная задача

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ:

- Журнал учета  посещаемости и успеваемости обучающихся с оценками за теоретические и практические части занятия.

- Задания для контроля уровня знаний (примерные типовые тестовые задания, перечень вопросов  к контрольной работе представлены в приложении №4 к рабочей программе «Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся»).